PROJEKTNI ZADATAK

IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE GLAVNOG PROJEKTA ENERGETSKE OBNOVE KROVA I FASADE OSNOVNE ŠKOLE-SCUOLA ELEMENTARE  BELVEDERE

Naručitelj: 	GRAD RIJEKA, Korzo 16, 51000 Rijeka, OIB: 54382731928

Objekt: 	OSNOVNA ŠKOLE – SCUOLA ELEMENTARE BELVEDERE

Lokacija:	Rijeka, Kozala 41

Rok izrade dokumentacije:	60 dana

- UVOD

Predmet ovog projektnog zadatka je izrada projektne dokumentacije glavnog projekta energetske obnove krova i fasade Osnovne škole – SE Belvedere koja se nalazi u Rijeci na adresi Kozala 41.

Osnovna škola – SE Belvedere smještena je na Kozali, na k.č. 2777, k.o. Rijeka. Objekt je izgrađen u razdoblju 1900-1910. godine kao građevina sa dvije etaže, te je nešto prije drugog svjetskog rata nadograđen još jedan kat.

Katnost zgrade je suteren + prizemlje + 2 kata + potkrovlje.

Osnovna škola-SE Belvedere koristi cijelu zgradu, osim u sjeverozapadnom dijelu suterena koji

koristi Dječji vrtić.

Projektnom dokumentacijom potrebno je razraditi mjere sanacije objekta s ciljem poboljšanja energetske učinkovitosti i sanacije dotrajalih dijelova građevine.

- RAZINA RAZRADE

Projektna dokumentacija izrađuje se na razini glavnog projekta s izradom detalja na razini izvedbenog projekta.

Potrebno je razraditi mjere sanacije i energetske učinkovitosti te njihovu provedbu na navedenom objektu. Mjere se sastoje od:

- Sanacije dotrajale fasade (sanacija i ličenje pročelja, popravak ili zamjena stolarije)

- Toplinske izolacije krova prema negrijanom tavanu

- Sanaciju kosog krova – zamjena salonitnog pokrova

- Zamjena gromobranske instalacije, zamjena postojeće rasvjete učinkovitijom

- Ugradnja sustava daljinskog očitanja potrošnje energenata

- Ugradnja termostatskih ventila

Projektom će se opisati detalji sanacije pročelja objekta (otučenje dotrajale fasade, žbukanje i ličenje), potrebna toplinska i hidro izolacija novoga kosog krova, te svi nužni prateći radovi poput zamjene limarije, oluka, gromobranske instalacije i sl. Potrebno je pregledati kompletnu vanjsku stolariju na objektu te prema potrebi zamijeniti dotrajale elemente novima. U sklopu projekta predvidjeti manje radove na unutarnjem uređenju (zidarsku obradu špaleta), čišćenje gradilišta na dnevnoj bazi i završno (generalno) čišćenje, te uređenju okoliša objekta poput sanacije dvorišta (s min. Padovima odvodnje), ogradnog zida, čišćenja i popravka kamenih zidova oko objekta i sl.

Izvršitelj je dužan razraditi sve karakteristične detalje na objektu bez obzira na njihovu količinu te izraditi sheme stolarije koja se mijenja. Ukoliko se tijekom izvođenja radova pojave nejasnoće zbog nedostatka u nacrtnoj dokumentaciji, Izvršitelj je dužan isto ispraviti ili dostaviti Naručitelju u što kraćem roku, odnosno najkasnije u roku od 3 radna dana od zahtjeva Naručitelja.

Tonove fasade predvidjeti prema uzoru na vidljivu boju pročelja zgrade, odnosno prema podacima o istoj koju posjeduje investitor.

Sastavni dio projekta je i razrada ugradnje termostatskih ventila na postojeće radijatore, zamjene postojeće neučinkovite rasvjete učinkovitijom i ugradnje sustava daljinskog očitanja potrošnje energenata.

Svi materijali i oprema predviđeni troškovnikom moraju biti dostupni na tržištu i opisanim karakteristikama ne smije se pogodovati jednom proizvođaču.

Budući da se radi o objektu u kojem i oko kojeg borave djeca, posebnu pažnju treba pridodati osiguranju gradilišta i zaštiti na radu, posebice se to odnosi na ograđivanje gradilišta tijekom izvođenja radova i zabranu pristupa neovlaštenim osobama.

Projektna dokumentacije mora ispunjavati tehničke uvjete navedene u slijedećoj tablici.

| Element ovojnice zgrade/tehnički sustav zgrade | Tehnički uvjeti |  | Oprema i radovi kojima se postižu tehnički uvjeti |
| --- | --- | --- | --- |
| Krov (iznad grijanog prostora ʘi≥18°C) | U≤0,25 W/m2K za ʘe,mj,min>3°C |  | Krovni pokrov – crijep, šindra, ravni krov, zeleni krov Krovna konstrukcija – drvena, čelična, betonska, krovni paneli Toplinska izolacija Hidroizolacija Oblaganje podgleda – gips kartonske ploče, drvo Limarski radovi – opšavi, oluci Postavljanje skele |
| Vanjski zid (grijanog prostora ʘi≥18°C) | U≤0,40 W/m2K za ʘe,mj,min>3°C |  | Etics fasadni sustav – komplet (toplinska izolacija, mrežica, glet masa, žbuka, boja) Ventilirana fasada – komplet Fasadni paneli – komplet Termo žbuka – ukoliko se postižu Fondu prihvatljive vrijednosti koeficijenta prolaska topline „U“ Unutarnje oblaganje zidova – gips kartonske ploče, drvo, žbuka Postavljanje skele |
| Pod prema tlu (grijanog prostora ʘi≥18°C) | U≤0,45 W/m2K za ʘe,mj,min>3°C |  | Estrih Toplinska izolacija Hidroizolacija |
| Ukopani dijelovi ovojnice (grijanog prostora ʘi≥18°C) | U≤0,45 W/m2K za ʘe,mj,min>3°C |  | Hidroizolacija Toplinska zaštita Unutarnje oblaganje zidova |
| Pod prema vanjskom prostoru |  |  | Estrih |
| (grijanog prostora ʘi≥18°C) |  |  | Etics fasadni sustav – komplet |
|  | U≤0,25 W/m2K za |  | (toplinska izolacija, mrežica, |
|  | ʘe,mj,min>3°C |  | glet masa, žbuka, boja) |
|  |  |  | Postavljanje skele |
| Pod prema negrijanom |  |  | Estrih |
| podrumu/garaži (grijanog prostora ʘi≥18°C) | U≤0,25 W/m2K za |  | Toplinska izolacija |
|  | ʘe,mj,min>3°C |  |  |
| Strop prema negrijanom tavanu |  |  | Toplinska izolacija |
| (iznad grijanog prostora |  |  | Oblaganje podgleda – gips |
| ʘi≥18°C) | U≤0,25 W/m2K za |  | kartonske ploče, drvo, žbuka |
|  | ʘe,mj,min>3°C |  |  |
| Vanjska stolarija (grijanog prostora ʘi≥18°C) | U≤1,60 W/m2K komplet (U≤1,10 W/m2K staklo) ʘe,mj,min>3°C | za | Uklanjanje stare stolarije Dobava i ugradnja nove stolarije Zidarski/ličilački popravci Unutarnje i vanjske klupčice Zaštita od sunca Postavljanje skele |

Također, projektom je potrebno zadovoljiti minimalne uvjete da se predloženim mjerama mora smanjiti godišnja potrošnja toplinske energije za grijanje za minimalno 50% u odnosu na izračunatu vrijednost postojećeg stanja. Polazišne vrijednosti toplinske energije za grijanje određene su Izvješćem o energetskom pregledu objekta i izdanim energetskim certifikatom.

Projekt mora sadržavati elaborate uštede energije s prikazom postojećeg i novog stanja kojim će se računski dokazati da će predviđene mjere energetske učinkovitosti rezultirati uštedom energije za grijanje/hlađenje na godišnjoj razini od najmanje 50%.

Izvršitelju se prilikom izrade projektne dokumentacije ustupa raspoloživa dokumentacija u posjedu Naručitelja, i to:

- raspoloživa projektna dokumentacija u tiskanom obliku,

- tlocrti svih etaža građevine u digitalnom obliku (.dwg),

- energetski certifikat (.pdf),

- izvješće o provedenom energetskom pregledu građevine (.pdf).

  - Sadržaj projekta

Sadržaj projekta mora biti u skladu s Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 64/14, 41/15, 105/15, 61/16, 20/17).

- ARHITEKTONSKI PROJEKT

- Opća dokumentacija

- Tehnička dokumentacija

a) Postojeće stanje

- Opis postojećeg stanja s fotodokumentacijom

- Snimak postojećeg stanja

- Proračun fizikalnih svojstava postojećeg stanja

b) Novoplanirano stanje

- Tehnički opis s tehničkim karakteristikama primijenjenih rješenja

- Dokazi o ispunjavanju temeljnih i drugih zahtjeva

- Program kontrole i osiguranja kvalitete

- Program mjera zaštite okoliša i zbrinjavanja azbestnog otpada na zakonom propisani način

- Nacrtna dokumentacija (sadrži sve potrebne sheme i detalje na razini izvedbenog projekta)

- Troškovnik radova (s detaljnim opisom stavki, količinama i tržišnim cijenama, prema vrstama radova)

- Terminski plan izvođenja radova s ukupnim rokom izvođenja (gantogram)

- Proračun fizikalnih svojstava novog stanja s iskazanim uštedama

c) Objedinjeni troškovnik svih vrsta radova obnove objekta

- ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT/ELABORAT (gromobranska instalacija, električne instalacije na pročelju građevine, ugradnja sustava daljinskog očitanja potrošnje energenata, te modernizacija unutrašnje rasvjete)

- STROJARSKI PROJEKT – ugradnja termostatskih ventila

- PLAN IZVOĐENJA RADOVA (temeljem Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima – izrađuje Koordinator I)

  - Propisi

Projektna dokumentacija mora biti izrađena u skladu s važećim zakonima, pravilnicima, te normativima i standardima koji se primjenjuju na građenje i održavanje postojećih građevina.

Projektnu dokumentaciju posebno je potrebno izraditi sukladno:

- Zakonu o gradnji (NN broj 153/13, 20/17, 39/19),

- Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 34/18, 36/19),

- Pravilniku o održavanju građevina (NN 122/14),

- Pravilniku o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 64/14, 41/15, 105/15, 61/16, 20/17),

- Zakonu o zašiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18),

- Tehničkim propisom o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15, 70/18, 73/18, 86/18),

- Tehničkim uvjetima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost iz točke 2.

Projekt, tehnički opis i projektantski troškovnik moraju biti usklađeni s uvjetima važećeg Zakona o  javnoj nabavi. Stavkama troškovnika te propisanim karakteristikama materijala i opreme se ne smije pogodovati pojedinom proizvođaču.

- ROK IZRADE I OPSEG ISPORUKE

Rok izrade projektne dokumentacije je 60 kalendarskih dana od potpisa Ugovora o javnim uslugama. Izvršitelj je dužan najkasnije u roku od 45 kalendarskih dana dostaviti Naručitelju radnu verziju projektne dokumentacije na dopunu i kontrolu, radna verzija predaje se u digitalnom i tiskanom obliku.

Završenu projektnu dokumentaciju potrebno je dostaviti:

- Glavni projekt - 6 primjerka u tiskanom formatu i 2 u digitalnom formatu (CD)

- Objedinjeni troškovnik radova bez cijena – 2 primjerka u tiskanom formatu i 1 u digitalnom (CD)

- Objedinjeni troškovnik radova sa cijenama – 2 primjerka u tiskanom formatu i 1 u digitalnom (CD)

- Plan izvođenja radova - 3 primjerka u tiskanom formatu i 1 u digitalnom (CD)

Formati isporuke: tekst u formatu .doc ili .xls, nacrti u formatu .dwg i .pdf.

Objedinjeni troškovnik radova bez cijena koji će biti sastavni dio Dokumentacije za nadmetanje i koji se u postupku javne nabave dostavlja ponuditeljima u elektronskom formatu, mora biti izrađen u .xls formatu sukladno uputi ovlaštenog predstavnika Naručitelja.

Sva dokumentacija se isporučuje predstavniku Naručitelja uz odgovarajući otpremni dokument. O isporuci svakog kompleta dokumentacije sastavlja se primopredajni zapisnik ovjeren od strane predstavnika Naručitelja i Izvršitelja.

- OBVEZE IZVRŠITELJA

Sve nejasnoće u izradi projektne dokumentacije Izvršitelj treba razjasniti u dogovoru s ovlaštenim predstavnikom Naručitelja i predstavnikom Osnovne škole – SE Belveder.

Ukoliko se iz razloga manjkavosti projektne dokumentacije koja je predmet ovog projektnog zadatka utvrdi potreba povećanja radova s osnova viših radnji i/ili nepredviđenih radova, projektant je dužan ispraviti i/ili doraditi dokumentaciju o svom trošku u roku koji utvrdi Naručitelj.

Ukoliko se prilikom izvođenja radova pojave nejasnoće ili zastoj u radu iz razloga nedovoljne razrađenosti projekta, nedostatka detalja ili nemogućnosti nabave projektiranih materijala i rješenja na tržištu, Izvršitelj je dužan u najkraćem mogućem roku doraditi projektnu dokumentaciju i/ili predložiti novo rješenje o svom trošku.

Ovlašteni projektant dužan je dostaviti izjavu da za izvođenje radova u skladu sa glavnim projektom nije potreban akt kojim se odobrava građenje prema Pravilniku o jednostavnim građevinama i radovima, te izjavu da zgrada nije dio zaštićene kulturne cjeline Grada Rijeka.

Sve radnje izvode se u dogovoru i pod ingerencijom predstavnika Grada Rijeke i predstavnika Osnovne škole – SE Belveder. Način otvaranja i raspored polja vanjske stolarije potrebno je izraditi u dogovoru s korisnikom građevine i Naručiteljem. Izrađene sheme stolarije potrebno je dati korisniku građevine na uvid te je isti dužan dati pisanu suglasnost na iste.

Ponuditelj koji dostavi ponudu bez da je izvršio uvid na objektu, neće imati pravo na izmjenu izvornih uvjeta ugovora iz razloga nepoznavanja činjenica koje je mogao utvrditi da je postupio sukladno uputi Naručitelja i izvršio uvid na objektu (terenu).

Izvršitelj se obvezuje za Naručitelja izvršiti uslugu projektantskog nadzora nad izvođenjem radova u pogledu pojedinosti oblikovanja i izvedbe, a sve u skladu s projektnom dokumentacijom i projektnim zadatkom.

Obveza projektantskog tima za obavljanje projektantskog nadzora traje za vrijeme izvođenja radova do primopredaje zgrade za korištenje odnosno do prihvaćanja završnog izvješća. Obveze projektanta ne odnose se na razdoblje izvršiteljskih jamstvenih rokova.

Projektantski nadzor obuhvaća sljedeće dužnosti:

- obilazak gradilišta i pregled izvedenih radova jednom tjedno, obično na dan koordinacijskog sastanka, sveukupno najviše 10 obilazaka u tijeku izvođenja radova, a sve prema dogovoru s predstavnikom Grada Rijeke i nadzornim inženjerom

- na dan sastanka treba osigurati da projektantski tim koji nadzire izvođenje radova  bude nazočan i ovlašten za donošenje odluka o pitanjima na dnevnom redu

- obilazak gradilišta i sudjelovanje na koordinacijskom sastanku evidentirati upisom u građevinski dnevnik

- tumačenje tehničkih elemenata i detalja projekta prema potrebi gradilišta, odnosno nadzornog inženjera

- odmah obavijestiti naručitelja i izvršitelja radova o svim greškama nastalim tijekom izvedbe, a posebice o onima koje odstupaju od projektne dokumentacije

- izrada i dostava izjave glavnog projektanta o usklađenosti izvedenih radova s projektnom dokumentacijom

- izrada Završnog izvješća o ukupno obavljenom projektantskom nadzoru

Projektantski nadzor ne pokriva obveze koje se odnose na zakonske obveze investitora o stručnom nadzoru, kao ni npr.: praćenje organizacije radova i načina njihove provedbe, izradu i koordinaciju narudžbi, kontrolu kvalitete izvedenih radova, provjeru certifikata i prikupljanje ostale dokumentacije vezane uz odobrenje materijala i proizvoda za ugradbu, preuzimanje, provjeru i tumačenje obračuna i izvršiteljevih računa.

Ukupna cijena projektantskog nazora bazira se na sveukupno najviše 10 obilazaka projektantskog tima u tijeku izvođenja radova. Obilazak gradilišta i sudjelovanje na koordinacijskom sastanku evidentirati će se upisom u građevinski dnevnik.

- OBVEZE NARUČITELJA

Naručitelj se obvezuje isplatiti Izvršitelju obavljenu uslugu u roku od 30 dana od uredne primopredaje projektne dokumentacije po izdanom računu.

Naručitelj se obvezuje ustupiti Izvršitelju na korištenje svu raspoloživu projektnu dokumentaciju u formatu koji je dostupan. Naručitelj posjeduje tlocrte građevine u digitalnom formatu (.dwg) te energetski certifikat i izvješće o provedenom energetskom pregledu građevine (.pdf), iste se obvezuje dostaviti Izvršitelju po potpisu Ugovora na dostavljenu e-mail adresu.

U Rijeci, 14. lipnja 2019. godine

Projektni zadatak izradila:

Radmila Jovanović

PONUDBENI TROŠKOVNIK

IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA ENERGETSKU OBNOVU

OSNOVNE ŠKOLE – SCUOLA ELEMENTARE BELVEDERE

Cijena ponude izražava se u kunama, a piše se brojkama. Cijena ponude izražava se za cjelokupan predmet nabave. U cijenu ponude su uračunati svi troškovi i popusti, bez poreza na dodanu vrijednost, koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude. Ukupnu cijenu ponude čini cijena ponude s porezom na dodanu vrijednost. Ponuditelji su dužni ponuditi, tj. upisati jedinične cijene i ukupne cijene za svaku stavku troškovnika na način kako je to određeno u troškovniku.

Jedinične cijene se navode s decimalnim brojem, s decimalnim zarezom i dva decimalna mjesta.

Jedinična cijena izražena u troškovniku je fiksna i nepromjenjiva za cijelo vrijeme važenja ugovora.

| IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE – GLAVNI PROJEKT ENERGETSKA OBNOVA OŠ – SE BELVEDERE PREMA PRILOŽENOM PROJEKTNOM ZADATKU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Arhitektonski projekt |  | kn |
|  | Elektrotehnički projekt/elaborat |  | kn |
|  | Strojarski projekt/elaborat |  | kn |
|  | Plan izvođenja radova |  | kn |
|  | Projektantski nadzor ( 10 dolazaka projekt.tima ) |  | kn |
|  | UKUPNO (I.-V.) |  | kn |
|  | PDV 25% |  | kn |
|  | UKUPNA CIJENA PONUDE s PDV-om |  | kn |

Datum:

____________________	 	MP    		 ___________________________________

(ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja)

_______________________________________

(vlastoručni potpis ovlaštene osobe ponuditelja)