IZMJENA I DOPUNA

DETALJNOG PLANA UREĐENJA

DIJELA NASELJA SRDOČI

NARUČITELJ:			REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA PRIMORSKO-GORANSKA

GRAD RIJEKA

Upravni odjel za urbanizam, prostorno uređenje i graditeljstvo

Odsjek za urbanizam

IZRAĐIVAČ PLANA:		“ART DESIGN" d.o.o. Rijeka

Ulica Slaviše Vajnera Čiče 12, Rijeka

KOORDINATORI IZRADE PLANA:

za naručitelja:			MAJA LAKOŠ HLAVICA dipl.ing.arh.

za izrađivača:			mr. sc. MAJA MATULJA KOS dipl.ing.arh.

STRUČNI TIM:		 	mr. sc. MAJA MATULJA KOS dipl.ing.arh.

ZDENKA KRUŠIĆ KATALINIĆ dipl.ing.građ.

ANTON VULETA dipl.ing.el.

NEVEN MILOHNIĆ ing.str.

OZNAKA ELABORATA: ID-DPU-04/23	                            		            Rijeka, lipanj 2024.

Odluka gradskog vijeća

o izradi plana:                       "Službene novine Grada Rijeke" broj 11/22

Objava javne rasprave:         "www.mpgi.gov.hr"   07.02.2024.

"www.rijeka.hr"         07.02.2024.

"Novi list"                  07.02.2024

Javni uvid održan:                 od 12.02.2024. do 21.02.2024.

Odluka gradskog vijeća

o donošenju plana:               "Službene novine Grada Rijeke" broj 10/24

Predsjednica

gradskog vijeća:                    ANA TROŠELJ

### Direktor:

ALEN KOS

IZMJENA I DOPUNA

DETALJNOG PLANA UREĐENJA DIJELA NASELJA SRDOČI

SADRŽAJ PLANA:

OPĆI DIO

Izvod iz sudskog registra pravne osobe koja obavlja stručne poslove prostornog uređenja

Suglasnost nadležnog ministarstva za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja

Rješenje o upisu u imenik ovlaštenih arhitekata urbanista

Imenovanje odgovornog voditelja izrade dokumenta prostornog uređenja

Izjava odgovornog voditelja izrade dokumenta prostornog uređenja

A) TEKSTUALNI DIO

ODREDBE ZA PROVOĐENJE

1.	Uvjeti određivanja namjene površina

2.	Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevnih čestica i građevina

2.1.	Veličina i oblik građevnih čestica

2.2.	Veličina i površina građevina

2.3.	Namjena građevina

2.4.	Smještaj građevina na građevnoj čestici

2.5.	Oblikovanje građevina

2.6.	Uređenje i korištenje građevnih čestica

3.	Način opremanja zemljišta prometnom, uličnom i komunalnom infrastrukturnom mrežom te elektroničkim komunikacijama

3.1.	Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanje cestovne i ulične mreže

3.1.1.	Glavna gradska ulica i cesta nadmjesnog značenja

3.1.2.	Gradske i pristupne ulice

3.1.3.	Javna parkirališta

3.1.4.	Pješačke površine

3.1.5.	Javne garaže

3.2. 	Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja mreže elektroničkih komunikacija

3.3.	Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja komunalne infrastrukturne mreže i vodova unutar prometnih i drugih javnih površina

3.3.1.	Opskrba pitkom vodom

3.3.2.	Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

3.3.3.	Elektroopskrba i javna rasvjeta

3.3.4.	Opskrba plinom

4.	Uvjeti uređenja i opreme javnih zelenih površina

5. 	Uvjeti i način gradnje

6.	Mjere provedbe plana

7.	Mjere sprječavanja nepovoljnih utjecaja na okoliš

8. 	Uklanjanje i rekonstrukcija građevina čija je namjena protivna planiranoj namjeni

B) GRAFIČKI DIO

1.	Detaljna namjena površina						M 1:1000

2.	Prometna, komunalna infrastrukturna mreža i

elektronička komunikacijska infrastruktura

2.1. 	Prometna infrastrukturna mreža					M 1:1000

2.2.	Komunalna infrastrukturna mreža - vodoopskrba i odvodnja	M 1:1000

2.3.	Komunalna infrastrukturna mreža –

elektronička komunikacijska infrastruktura				M 1:1000

2.4.	Komunalna infrastrukturna mreža - elektroopskrba			M 1:1000

2.5.	Komunalna infrastrukturna mreža - plinoopskrba			M 1:1000

3.	Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina  			M 1:1000

4.	Uvjeti gradnje

4.1.	Uvjeti gradnje građevina - podzemna etaža				M 1:1000

4.2.	Uvjeti gradnje građevina						M 1:1000

4.3.	Uvjeti gradnje – prikaz građevnih čestica				M 1:1000

C) OBVEZNI PRILOZI

I.	Obrazloženje Plana

1.	Polazišta

1.1.3. 	Obveze iz planova šireg područja

2.1.	Program gradnje i uređenja površina i zemljišta

2.2.	Detaljna namjena površina

2.2.1.	Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, način korištenja i uređenja površina i planiranih građevina

2.3.	Prometna, ulična, komunalna infrastrukturna mreža i elektronička komunikacijska infrastruktura

2.3.2.	Elektronička komunikacijska infrastruktura

2.3.5.	Elektroopskrba i javna rasvjeta

2.4.	Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina i građevina

2.5.	Sprječavanje nepovoljna utjecaja na okoliš

2.5.1.	Mjere zaštite od požara

II.	Izvod iz Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke 	("Službene novine Primorsko - goranske županije" broj 7/07 i 14/13 i 	"Službene

novine Grada Rijeke" broj 8/14, 03/17, 21/19, 11/20-ispravak i 14/23)

III.	Stručne podloge na kojima se temelje prostorno planska rješenja Plana

IV.	Popis propisa koje je bilo potrebno poštivati u izradi Plana

V.	Zahtjevi i mišljenja za izradu Plana

VI.	Izvješće o javnoj raspravi

VII.	Sažetak za javnost

OPĆI DIO

¨ART DESIGN¨ d.o.o. Rijeka

ARHITEKTONSKI ATELJE

Ul. S.V.Čiče 12, 51000 Rijeka

OIB 12900751266

tel/ 091 527 1432

fax/ 051 335 042

e-mail: maja@artdesign.hr

Na temelju članka 82. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), pravna osoba:

ART DESIGN d.o.o. Rijeka

Ulica Slaviše Vajnera Čiče 12, 51000 Rijeka

koja izrađuje dokument prostornog uređenja:

IZMJENE I DOPUNE DETALJNOG PLANA UREĐENJA DIJELA NASELJA SRDOČI

imenuje kao odgovornog voditelja izrade dokumenta prostornog uređenja:

mr.sc. MAJU MATULJU KOS, dipl.ing.arh.

ovlaštena arhitektica urbanistica

Broj ovlaštenja: A-U 258

Imenovana je stekla strukovni naziv “OVLAŠTENA ARHITEKTICA URBANISTICA” sukladno rješenju Klasa: UP/I-034-02/16-02/276, Ur.broj. 505-04-16-2 od 25. travnja 2016. godine, izdanom od strane Hrvatske komore arhitekata.

Odgovorni voditelj je odgovoran za svaki dio dokumenta prostornog uređenja, kao i da su propisane dijelove, odnosno sadržaj tog dokumenta izradili stručnjaci odgovarajućih struka.

Odgovorni voditelj mora za svaki dio dokumenta prostornog uređenja potvrditi svojim potpisom da je taj dio izrađen u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i propisima donesenim na temelju tog Zakona.

Rijeka, ožujak 2023. 								Direktor:

Alen Kos

¨ART DESIGN¨ d.o.o. Rijeka

ARHITEKTONSKI ATELJE

Ul. S.V.Čiče 12, 51000 Rijeka

OIB 12900751266

tel/ 091 527 1432

fax/ 051 335 042

e-mail: maja@artdesign.hr

IZJAVA

ODGOVORNOG VODITELJA IZRADE DOKUMENTA PROSTORNOG UREĐENJA

Sukladno odredbi članka 83. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19) odgovorni voditelj izrade dokumenta prostornog uređenja:

mr.sc. MAJA MATULJA KOS, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica urbanistica, broj ovlaštenja: A-U 258, zaposlena u pravnoj osobi: ART DESIGN d.o.o. Rijeka, Ulica Slaviše Vajnera Čiče 12, 51000 Rijeka, koja izrađuje dokument prostornog uređenja:

IZMJENE I DOPUNE DETALJNOG PLANA UREĐENJA DIJELA NASELJA SRDOČI

izjavljuje da je svaki dio dokumenta prostornog uređenja izrađen u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i propisima donesenim na temelju tog Zakona kao i da su propisane dijelove, odnosno sadržaj tog dokumenta izradili stručnjaci odgovarajućih struka. Isto potvrđuje svojim potpisom za svaki dio dokumenta prostornog uređenja.

Rijeka, ožujak 2023. 																		Odgovorni voditelj

izrade dokumenta prostornog uređenja:

____________________________________

mr.sc. Maja Matulja Kos dipl.ing.arh.

- TEKSTUALNI DIO

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Odluke o Detaljnom planu uređenja dijela naselja Srdoči („Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 2/01 i 26/08).

Članak 2.

Izmjene i dopune ovoga Plana izradila je tvrka „Art design” d.o.o. Rijeka, u koordinaciji s Gradom Rijeka kao nositeljem izrade.

Članak 3.

Predmet izmjena i dopuna ovoga Plana jest:

– osiguranje preduvjeta za provođenje prostornih rješenja iz prostornih planova koji graniče s područjem obuhvata Plana,

– usklađenje prometnih rješenja i uvjeta gradnje s rješenjima i uvjetima gradnje utvrđenim Detaljnim planom uređenja stambenog područja Martinkovac („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 18/09 i 51/13) i Detaljnim planom uređenja trgovačkog područja Martinkovac („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 41/08),

– usklađenje prometnih rješenja izgradnje rotora na križanju prometnica planskih oznaka GP1 (SU III) i OUV s prometnim rješenjima Detaljnog plana uređenja stambenog područja Martinkovac,

– utvrđenje prostornih i ostalih uvjeta gradnje za gradnju građevina na građevnim česticama planskih oznaka 11P, 12P, 24 i 25, odnosno uvjeta za priključenje na javno prometnu površinu,

– utvrđenje prostornih i ostalih uvjeta gradnje dvojne građevine na građevnoj čestici planske oznake 24P,

– utvrđenje mogućnosti formiranja građevnih čestica za gradnju dvojnih i samostojećih građevina sukladno stvarnom vlasničkom stanju na građevnim česticama planskih oznaka 43P, 44P, 45P te drugim građevnim česticama po potrebi,

– osiguranje preduvjeta za zaštitu prostora i okoliša,

– utvrđenje prostornih, prometnih i drugih uvjeta za građevne čestice na području obuhvata Plana.

Članak 4.

Izmjene i dopune Plana iz članka 1. ove Odluke sastoje se od Elaborata koji sadrži tekstualne i grafičke dijelove Plana te priloge kako slijedi:

A	TEKSTUALNI DIO

ODREDBE ZA PROVOĐENJE

1.	Uvjeti određivanja namjene površina

2.	Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevnih čestica i građevina

2.1.	Veličina i oblik građevnih čestica

2.2.	Veličina i površina građevina

2.3.	Namjena građevina

2.4.	Smještaj građevina na građevnoj čestici

2.6.	Uređenje i korištenje građevnih čestica

3.	Način opremanja zemljišta prometnom, uličnom i komunalnom infrastrukturnom

mrežom te elektroničkim komunikacijama

3.1.2.	Gradske i pristupne ulice

3.1.3.	Javna parkirališta

3.1.4.	Pješačke površine

3.2. 	Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja mreže elektroničkih komunikacija

3.3.	Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja komunalne infrastrukturne mreže i

vodova unutar prometnih i drugih javnih površina

4.	Uvjeti uređenja i opreme javnih zelenih površina

6.	Mjere provedbe plana

7.	Mjere sprječavanja nepovoljnih utjecaja na okoliš

B	GRAFIČKI DIO

1.	Detaljna namjena površina						M 1:1000

2.	Prometna, komunalna infrastrukturna mreža i elektronička

komunikacijska infrastruktura

2.1. Prometna infrastrukturna mreža					M 1:1000

2.2.	Komunalna infrastrukturna mreža - vodoopskrba i odvodnja	M 1:1000

2.3.	Komunalna infrastrukturna mreža - elektronička komunikacijska

infrastruktura								M 1:1000

2.4.	Komunalna infrastrukturna mreža - elektroopskrba			M 1:1000

2.5.	Komunalna infrastrukturna mreža - plinoopskrba			M 1:1000

3.	Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina  			M 1:1000

4.	Uvjeti gradnje

4.1.	Uvjeti gradnje građevina - podzemna etaža				M 1:1000

4.2.	Uvjeti gradnje građevina						M 1:1000

4.3.	Uvjeti gradnje – prikaz građevnih čestica				M 1:1000

C	PRILOZI

I.	Obrazloženje Plana

1.	Polazišta

1.1.3. 	Obveze iz planova šireg područja

2.1.	Program gradnje i uređenja površina i zemljišta

2.2.	Detaljna namjena površina

2.2.1.	Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, način korištenja i uređenja površina i planiranih građevina

2.3.	Prometna, ulična, komunalna infrastrukturna mreža i elektronička komunikacijska infrastruktura

2.3.2.	Elektronička komunikacijska infrastruktura

2.3.5.	Elektroopskrba i javna rasvjeta

2.4.	Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina i građevina

2.5.	Sprječavanje nepovoljna utjecaja na okoliš

2.5.1.	Mjere zaštite od požara

II.	Izvod iz Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke

(„Službene novine Primorsko - goranske županije" broj 7/07 i 14/13 i

„Službene novine Grada Rijeke" broj 8/14, 03/17, 21/19, 11/20-ispravak i 14/23)

III.	Stručne podloge na kojima se temelje prostorno planska rješenja Plana

IV.	Popis propisa koje je bilo potrebno poštivati u izradi Plana

V.	Zahtjevi i mišljenja za izradu Plana

VI.	Izvješće o javnoj raspravi

VII.	Sažetak za javnost

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

Članak 5.

U članku 4. stavku 2. podstavak 9. briše se.

U podstavku 13. iza točke f) briše se točka i dodaje nova točka g) koja glasi:

„g) Trafostanica (TS).”

Dosadašnji podstavci 10. do 13. postaju podstavci 9. do 12.

Članak 6.

Članak 6. mijenja se i glasi:

„Postojećim građevinama na području obuhvata Plana smatraju se građevine građene na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta sukladno Zakonu o gradnji.”

Članak 7.

Iza članka 8. dodaje se novi članak 8.a koji glasi:

„Članak 8.a

Najmanja dozvoljena površina građevne čestice za gradnju obiteljske i višeobiteljske građevine iznosi:

- za gradnju samostojeće građevine 600 m2,

- za gradnju dvojne i završne građevine niza 400 m2,

- za gradnju građevine u nizu 300 m2.

Najveći dozvoljeni koeficijent izgrađenosti (kig) iznosi:

- za samostojeću građevinu 0,3,

- za dvojnu i završnu građevinu niza 0,4,

- za građevinu u nizu 0,45.

Najveći dozvoljeni koeficijent iskorištenosti (kis) iznosi:

- za samostojeću građevinu 0,8,

- za dvojnu i za građevinu u nizu 1,0.

Za građevnu česticu za gradnju samostojeće građevine čija površina prelazi 800 m2, za građevnu česticu za gradnju dvojne i završne građevine niza čija površina prelazi 600 m2 te za građevnu česticu za gradnju građevine u nizu čija površina prelazi 450 m2 primjenjuju se koeficijenti (kig i kis) iz stavka 2. i 3. ovoga članka u vrijednosti koja odgovara navedenim površinama.”

Članak 8.

Članak 10. mijenja se i glasi:

„Najmanja dozvoljena površina građevne čestice za gradnju višestambene građevine iznosi 2000 m2.

Za gradnju građevina iz stavka 1. ovoga članka najveći dozvoljeni koeficijent izgrađenosti (kig) iznosi 0,5, a najveći dozvoljeni koeficijent iskorištenosti (kis) iznosi 4.”

Članak 9.

U članku 11. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

„Najveća dozvoljena bruto razvijena površina za obiteljske i višeobiteljske građevine iznosi 400 m2.”

Članak 10.

U članku 12. stavku 1. broj: „0,50” zamjenjuje se brojem: „1,0”.

Stavak 4. briše se.

Članak 11.

Iza članka 12. dodaje se novi članak 12.a koji glasi:

„Članak 12.a

Podrum (Po), u smislu ove Odluke, je dio građevine koji je potpuno ukopan ili je ukopan više od 50% svoga volumena u konačno uređeni zaravnati teren i čiji se prostor nalazi ispod poda prizemlja, odnosno suterena.

Suteren (S), u smislu ove Odluke, je dio građevine koji je ukopan do 50% svoga volumena u konačno uređeni zaravnati teren i čiji se prostor nalazi ispod poda prve nadzemne etaže građevine.”

Članak 12.

U članku 13. stavku 1. iza riječi: „kata” briše se točka i dodaju riječi:

„odnosno vrha nadozida potkrovlja čija visina ne može biti viša od 0,90 m.”

Stavak 3. mijenja se i glasi:

„Najveća dozvoljena visina novih građevina na području obuhvata Plana određuje se kako slijedi:

- za etažu S			3,0 m

- za etažu P			3,0 m

- za etažu P+1			6,0 m

- za etažu S+P		6,0 m

- za etažu Po+P+1		7,0 m

- za etažu 2Po+S+P		7,0 m

- za etažu S+P+M		7,0 m

- za etažu P+1+M		7,0 m

- za etažu P+2			9,0 m

- za etažu S+P+1		9,0 m

- za etažu P+2+M		10,0 m

- za etažu S+P+2		12,0 m

- za etažu P+4			15,0 m

- za etažu P+4	+M		16,0 m

- za etažu S+P+4		18,0 m

- za etažu P+5			18,0 m.

- za etažu 2Po+S+P+4+M	19,5 m.

- za etažu P+6			21,0 m.“.

Iza stavka 4. dodaju se novi stavci 5., 6., 7., 8. i 9. koji glase:

„Iznimno, za građevinu mješovite namjene – pretežito poslovne namjene planirane na građevnoj čestici 46P najveća dozvoljena visina iznosi 11,0 m, a najveći dozvoljeni broj etaža iznosi podrum i tri nadzemne etaže.

Najveći dozvoljeni broj etaža obiteljske građevine iznosi podrum ili suteren i dvije nadzemne etaže.

Najveći dozvoljeni broj etaža višeobiteljske građevine iznosi podrum ili suteren i tri nadzemne etaže.

Najveća dozvoljena visina građevine iznosi 8,0 m za obiteljsku građevinu, a 10,0 m za višeobiteljsku građevinu.

Najveći dozvoljeni broj etaža višestambene građevine iznosi podrum ili suteren i pet nadzemnih etaža.”

Članak 13.

U članku 21.a riječ: „slično” zamjenjuje se riječima: „druge sportove, te postava sprava za vježbanje”.

Iza riječi: „gledališta” dodaje se zarez i riječ: „pješačkih”.

Članak 14.

Članak 22. mijenja se i glasi:

„Za postojeće građevine na području namjene “Stambena namjena” i “Mješovita namjena – pretežito stambena namjena” dozvoljava se rekonstrukcija unutar postojećih gabarita ili uklanjanje postojećih te gradnja novih građevina unutar gradivog dijela građevne čestice osnovne građevine prema uvjetima gradnje za nove građevine.

Rekonstrukcija građevina dozvoljena je i na građevnim česticama čija je površina manja od najmanje dozvoljene površine građevne čestice novoplanirane građevine odnosno koja se nalazi na manjim udaljenostima od ruba građevne čestice od ovim Planom dozvoljene, uz zadovoljenje svih ostalih uvjeta gradnje utvrđenih ovim Planom.”

Članak 15.

Članak 23. mijenja se i glasi:

„Unutar gradivog dijela građevne čestice osnovne građevine dozvoljava se gradnja osnovne građevine i ostale građevine sukladno namjeni određenoj Planom.

Unutar gradivog dijela građevne čestice za ostale građevine, dozvoljava se isključivo gradnja prizemne, suterenske ili podzemne građevine u funkciji osnovne građevine ili u funkciji uređenja građevne čestice.“

Članak 16.

Iza članka 23. dodaju se novi članci 23.a i 23.b koji glase:

„Članak 23.a

Za gradnju obiteljske i višeobiteljske građevine najmanja dozvoljena udaljenost gradivog dijela građevne čestice od ruba građevne čestice iznosi 4,0 m, najmanja dozvoljena udaljenost građevnog pravca od regulacijskog pravca iznosi 6,0 m, a najmanja dozvoljena udaljenost regulacijskog pravca od osi pristupne prometnice iznosi 4,60 m.

Najmanja udaljenost višestambene građevine od granice građevne čestice iznosi polovinu visine građevine.

Članak 23.b

Pomoćne građevine, u smislu ove Odluke, jesu garaže, spremišta i ostale građevine u funkciji uređenja okućnice (vrtni paviljoni, sjenice, bazeni i slično).

Najveća dozvoljena visina pomoćne građevine iznosi 3,0 m.

Pomoćne građevine moraju se graditi unutar gradivog dijela građevne čestice osnovne građevine i unutar gradivog dijela građevne čestice za ostale građevine.”

Članak 17.

U članku 25. iza stavka 3. dodaju se novi stavci 4., 5. i 6. koji glase:

„Odstupanje iz stavka 3. ovoga članka dozvoljeno je isključivo unutar gradivog dijela građevne čestice za gradnju osnovne građevine.

Uvlačenje prizemne i zadnje etaže ne smatra se odstupanjem od obveznog građevnog pravca ukoliko se ostale nadzemne etaže grade na obveznom građevnom pravcu.

Najmanja dozvoljena širina građevne čestice duž građevnog pravca iznosi:

- za samostojeću građevinu 14,0 m,

- za dvojnu i završnu građevinu niza 12,0 m,

- za građevinu u nizu 8,0 m.”

Članak 18.

U članku 34. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

„Sadnjom niskog zelenila potrebno je hortikulturno urediti najmanje 35% površine građevne čestice za gradnju obiteljske i višeobiteljske građevine i najmanje 30% površine građevne čestice za gradnju višestambene građevine.”

Članak 19.

U članku 35. iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

„Najveća dozvoljena visina potpornog zida iznosi 1,5 m. Ako je visina potpornog zida veća od 1,5 m, zid je potrebno izvesti terasasto, s najmanjim svijetlim razmakom između dva lica zida od 0,50 m te ozeleniti sadnjom niskog zelenila i penjačica. U širinu ozelenjene terase ne uračunava se debljina zida.”

Članak 20.

U članku 36. stavak 1. mijenja se i glasi:

„Na području obuhvata Plana smještaj vozila potrebno je osigurati unutar građevne čestice.”

U stavku 2. točki b) podstavku 4. riječi: „na četiri sjedeća mjesta” zamjenjuju se riječima: „na 20 m2 neto razvijene površine”.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

„Iznimno, kod rekonstrukcije građevine javne i društvene namjene te obiteljske i višeobiteljske građevine kojom se neto razvijena površina povećava do 25 %, nije potrebno osiguravati dodatna parkirališna mjesta pod uvjetom da se ne povećava broj stambenih jedinica.“

Članak 21.

U članku 37. stavak 2. mijenja se i glasi:

„Na građevnim česticama oznake JP2, KP6, P1, P2, P4, JP9, KP4, P3, P5 i KP2 potrebno je osigurati najmanje 190 parkirališnih mjesta.”

Članak 22.

Naziv odjeljka 3. mijenja se i glasi:

„Način opremanja zemljišta prometnom, uličnom i komunalnom infrastrukturnom mrežom te elektroničkim komunikacijama“

Članak 23.

Članak 39. mijenja se i glasi:

„Svaka građevna čestica mora imati priključak na javnu prometnu površinu sukladno posebnim uvjetima, odnosno uvjetima priključenja javnopravnih tijela.“

Članak 24.

U članku 43. stavak 2. i 3. mijenjaju se i glase:

„Na građevnim česticama oznake GP2b, GP2c, GP9 i GP18 planirana je gradnja i uređenje gradskih ulica, a na građevnim česticama oznake GP2a, GP5 i GP15 planirana je gradnja i uređenje pristupnih ulica.

Na području obuhvata Plana postojeći kolno-pješački prilaz nalazi se na građevnoj čestici oznake KP1, a na građevnim česticama oznake KP2, KP3, KP4, KP6, KP8, KP9 i KP10 planirana je gradnja i uređenje novoplaniranih kolno-pješačkih prilaza."

Članak 25.

U članku 44. stavak 1. mijenja se i glasi:

„Gradnja javnih parkirališta planirana je na građevnim česticama oznake GP2a, GP2b, GP2c, GP2d, GP3, GP4, GP6, JP2, KP6, P1, P2, P3, P4, P5, JP9, KP2 i KP4.”

Članak 26.

Članak 45. mijenja se i glasi:

„Na građevnim česticama oznake JP3, JP3a, JP5, JP7, JP10, JP12, JP15, JP16, JP17, JP18, JP19, JP21, JP25, JP26 i JP27 planirana je gradnja i uređenje pješačkih površina.”

Članak 27.

U članku 46. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

„Na pješačkoj površini dozvoljava se postava ugostiteljske terase sukladno Pravilniku  o uvjetima i postupku za postavljanje reklamnih i oglasnih predmeta, privremenih objekata i predmeta, ugostiteljskih terasa te druge opreme i uređaja na području Grada Rijeke Rijeke (“Službene novine Grada Rijeke” broj 14/23).”

Članak 28.

Naziv odjeljka 3.2. mijenja se i glasi:

„Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja mreže elektroničkih komunikacija“

Članak 29.

Članak 49. mijenja se i glasi:

„Mrežu elektroničkih komunikacija potrebno je izvesti sukladno kartografskom prikazu broj 2.4. i točki 2.3.2. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana.

Prije izgradnje novoplaniranih prometnica i planiranih građevina potrebno je izvršiti zaštititu kabelsku trasu postojeće telekomunikacijske infrastrukture.

Ukoliko je potrebno izmjestiti trase postojećih kabela elektroničkih komunikacija potrebno je od operatera telekomunikacija u čijem je vlasništvu telekomunikacijska infrastruktura zatražiti odobrenje za njihovo premještanje na novu lokaciju.

Priključak građevine na trasu DTK koja prolazi javnom površinom, potrebno je izvesti distribucijskom kabelskom kanalizacijom s potrebnim brojem cijevi.

Sučelja stambenih/poslovnih objekata s telekomunikacijskom infrastrukturnom mrežom potrebno je izvesti prema Pravilniku o tehničkim uvjetima za kabelsku kanalizaciju („Narodne novine” broj 139/23) i Pravilniku o svjetlovodnim distribucijskim mrežama („Narodne novine” broj 57/14).

U postupku planiranja elektroničke komunikacijske infrastrukture potrebno je predvidjeti rezervne kapaciteta za buduću primjenu optičkih (svjetlovodnih) kabela.

Prilikom gradnje osnovnih postaja za potrebe javne pokretne telekomunikacijske mreže potrebno je voditi računa o urbanističko - arhitektonskim osobitostima okolnog prostora i njihovom vizualnom uklapanju.

Novu elektroničku komunikacijsku infrastrukturu za pružanje javne komunikacijske usluge putem elektromagnetskih valova, bez korištenja vodova, potrebno je odrediti ovisno o pokrivenosti područja radijskim signalom svih davatelja usluga i budućim potrebama prostora.

Osnovne postaje i njihove antenske sustave planirati na antenskim prihvatima na izgrađenim građevinama i rešetkastim ili jednocijevnim stupovima, bez detaljnog definiranja (točkastog označavanja) lokacija.

Pritom voditi računa o mogućnosti pokrivanja tih područja radijskim signalom koji će se emitirati antenskim sustavima smještenim na te antenske prihvate (zgrade ili stupove) uz načelo zajedničkog korištenja od strane svih operatera gdjegod je to moguće.“

Članak 30.

Članak 50. mijenja se i glasi:

„Trasa mreže komunalne infrastrukture određena je kartografskim prikazima broj 2.2. 2.3., 2.4. i 2.5. Mrežu komunalne infrastrukture potrebno je graditi podzemno ispod javnih površina.

Unutar novih prometnica potrebno je predvidjeti javnu komunalnu infrastrukturu (vodovod i sanitarnu odvodnju). Ukoliko bi se tijekom izrade projektne dokumentacija za ogranke u obuhvatu Plana iznašla svrsishodnija rješenja od prikazanih, potrebno je dopustiti određena odstupanja u smislu duljine ogranka, položaja trase i slično.”

Članak 31.

U članku 55. stavku 1. iza oznake: „JZ27” stavlja se zarez i dodaje oznaka: „JZ28”.

Članak 32.

Iza članka 55. dodaje se novi članak 55.a koji glasi:

“Članak 55.a

Na građevnoj čestici oznake JZ76 planirana je gradnja i uređenje javne zelene površine – vrt.

Na građevnoj čestici iz stavka 1. ovoga članka, dozvoljava se sadnja drvoreda, voćnjaka, maslinika, gradnja pješačkih staza, stubišta, manjih rekreacijskih i dječijih igrališta te postava urbane i likovne opreme.

Najveća dozvoljena visina podzida u parku iznosi 1,5 m, a veće visinske razlike potrebno je urediti terasasto i ozeleniti.”

Članak 33.

U članku 56. stavku 1. iza oznake: „JZ5” stavlja se zarez i dodaje oznaka: „JZ9a”.

Članak 34.

U članku 59. iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2. i 3. koji glase:

„Projektnu dokumentaciju dvojnih građevina potebno je izrađivati istovremeno, a izvedba građevina može se odvijati u fazama.

Gradnji dvojnih građevina može se pristupiti tek nakon ishođenja akata za gradnju obje građevine.”

Članak 35.

U članku 60. stavak 2. mijenja se i glasi:

“Mjere zaštite od buke potrebno je provoditi sukladno važećim propisima vezanim za zaštitu od buke.”

Članak 36.

U članku 61. stavak 1. mijenja se i glasi:

„Mjere zaštite zraka potrebno je provoditi sukladno važećim propisima vezanim za zaštitu zraka.”

Članak 37.

Članak 62. mijenja se i glasi:

„Mjere zaštite voda potrebno je provoditi sukladno važećim propisima vezanim za zaštitu voda.

Temeljem Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće u slivu izvora u Gradu Rijeci i slivu izvora u Bakarskom zaljevu („Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 35/12 i 31/13), područje obuhvata Plana nalazi se izvan zone zaštite.”

Članak 38.

U članku 63. riječi: „Odluci o odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda na području  gradova Rijeke, Bakra i Kastva i općina Jelenje, Čavle, Kostrena, Viškovo i Matulji („Službene novine” Primorsko- goranske županije broj 15/98)” zamjenjuju se riječima: „Odluci o odvodnji otpadnih voda na području aglomeracije Rijeka („Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 14/23)”.

Članak 39.

Članak 63.a mijenja se i glasi:

„Članak 63.a

Na području obuhvata Plana s otpadom potrebno je postupati u skladu s važećim propisima vezanim za gospodarenje otpadom.”

Članak 40.

Članak 64. mijenja se i glasi:

„Skupljanje i odvoz komunalnog otpada na području obuhvata Plana potrebno je provoditi sukladno Odluci o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke” broj 5/22).

Površine za skupljanje komunalnog i njemu sličnog otpada potrebno je osigurati:

- na mjestu nastajanja otpada i to na površinama unutar građevne čestice proizvođača otpada,

- na javnoj površini i to na mjestima predviđenim za spremnike za odvojeno skupljanje otpada prikazanim u kartografskom prikazu broj 4.2.“

Članak 41.

Članak 64.a mijenja se i glasi:

„Na području obuhvata Plana, za potrebe rasvjete javnih površina te za potrebe vanjske rasvjete okoliša građevina, planiraju se koristiti ekološka rasvjetna tijela sa zaštitom od svjetlosnog zagađenja izrađena sukladno pozitivnim propisima.

Rasvjetna tijela iz stavka 1. ovoga članka potrebno je postaviti na način da ne dolazi do štetnih isijavanja svjetlosti prema nebu te prema susjednim građevinama i površinama.“

Članak 42.

Članak 64.b mijenja se i glasi:

„Zaštitu od potresa potrebno je provoditi sukladno Odluci o donošenju Plana zaštite i spašavanja za područje grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke” broj 6/15).

Područje obuhvata Plana nalazi se u seizmičkoj zoni 7+o MCS.

Seizmičko zoniranje područja obuhvata Plana utvrđeno je Odlukom o donošenju Prostornog plana uređenja grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 31/03, 26/05 i 14/13 i „Službene novine Grada Rijeke” broj  3/17, 21/19 i 14/23).

Protupotresno projektiranje i građenje građevina potrebno je provoditi sukladno tehničkim i drugim propisima.”

Članak 43.

Članak 64.c mijenja se i glasi:

„Zaštitu od požara potrebno je provoditi u skladu s važećim propisima vezanim za zaštitu od požara.

Članak 44.

Članak 64.d mijenja se i glasi:

„Projektiranje i rekonstrukciju građevina potrebno je izvesti u skladu s Pravilnikom o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara („Narodne novine” broj 29/13 i 87/15).

Prilikom projektiranja i gradnje natkrivenih parkirnih mjesta i garaža s korisnom površinom većom od 15 m2 potrebno je primijeniti austrijske smjernice za protupožarnu zaštitu u garažama, natkrivenim parkirnim mjestima i parkirnim etažama (Austrijski institut za građevinsku tehniku (OiB)-Smjernica 2.2.).

Kod projektiranja specijaliziranih trgovačkih prostora-trgovina u vidu shopping-mall-a, potrebno je primjenjivati austrijske smjernice TRVB N138.

Gradnju građevina i postrojenja za skladištenje i promet zapaljivih tekućina potrebno je provoditi sukladno propisima vezanim za uvjete izgradnje građevina i postrojenja za držanje, skladištenje i promet zapaljivih tekućina i plinova.”

Članak 45.

U članku 64.e iza broja: „35/94“ stavlja se zarez i dodaje broj: „55/94“.

Članak 46.

Članak 66. mijenja se i glasi:

„Kod gradnje i uređenja skloništa potrebno je postupiti sukladno odredbama Pravilnika o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređivanju prostora („Narodne novine” broj 29/83, 36/85, 42/86, 30/94, 76/07 i 153/13).”

Članak 47.

Članak 67. mijenja se i glasi:

„Prilikom gradnje nove građevine i uređenja javne površine potrebno je primjeniti važeće propise vezane za osiguranje pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.”

Članak 48.

Ove Izmjene i dopune Plana izrađene su u četiri (4) izvornika ovjerena pečatom Gradskog vijeća Grada Rijeke i potpisom predsjednika Gradskog vijeća Grada Rijeke.

Članak 49.

Izvornici Izmjena i dopuna Plana čuvaju se u Upravnom odjelu za urbanizam, prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Rijeke, Javnoj ustanovi Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije te Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Članak 50.

Tekstualni i grafički dijelovi Izmjena i dopuna Plana te prilozi iz članka 4. ove Odluke, koji čine njezin sastavni dio, nisu predmetom objave.

Članak 51.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Rijeke”.

B)	GRAFIČKI DIO

- OBVEZNI PRILOZI

I.	OBRAZLOŽENJE PLANA

# POLAZIŠTA

Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja dijela naselja Srdoči izrađuju se na temelju:

-    Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23),

-   Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke ("Službene novine

Primorsko-goranske županije" broj 7/07 i 14/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 8/14,

3/17, 21/19, 11/20 – ispravak i 14/23),

-   Odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela naselja Srdoči („Službene novine Grada Rijeke“ broj 11/22).

Razlozi za izradu Izmjena i dopuna Plana su slijedeći:

- osiguranje preduvjeta za provođenje prostornih rješenja iz prostornih planova koji graniče s područjem obuhvata Plana,

- usklađenje prometnih rješenja i uvjeta gradnje s rješenjima i uvjetima gradnje utvrđenim Detaljnim planom uređenja stambenog područja Martinkovac („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 18/09 i 51/13) i Detaljnim planom uređenja trgovačkog područja Martinkovac („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 41/08),

- usklađenje prometnih rješenja izgradnje rotora na križanju prometnica planskih oznaka GP1 (SU III) i OUV s prometnim rješenjima Detaljnog plana uređenja stambenog područja Martinkovac,

- utvrđenje prostornih i ostalih uvjeta gradnje za gradnju građevina na građevnim česticama planskih oznaka 11P, 12P, 24 i 25, odnosno uvjeta za priključenje na javno prometnu površinu,

- utvrđenje prostornih i ostalih uvjeta gradnje dvojne građevine na građevnoj čestici planske oznake 24P,

- utvrđenje mogućnosti formiranja građevnih čestica za gradnju dvojnih i samostojećih građevina sukladno stvarnom vlasničkom stanju na građevnim česticama planskih oznaka 43P, 44P, 45P te drugim građevnim česticama po potrebi,

- osiguranje preduvjeta za zaštitu prostora i okoliša,

- utvrđenja prostornih, prometnih i drugih uvjeta za građevne čestice na području obuhvata Plana.

Obuhvat Izmjena i dopuna Plana istovjetan je obuhvatu osnovnog Plana.

Izmjene i dopune Plana mjenjaju se i dopunjuju u tekstualnom i grafičkom dijelu.

### 1.1.3.	Obveze iz planova šireg područja

Ulomak 3. mijenja se i glasi:

“Za područje obuhvata Plana važeći prostorni planovi šireg područja su:

- Prostorni plan uređenja grada Rijeke ("Službene novine" Primorsko-goranske županije broj

31/03, 26/05 i 14/13) i "Službene novine Grada Rijeke" broj 3/17, 21/19, 22/19-ispravak i 14/23).

- Generalni urbanistički plan grada Rijeke ("Službene novine" Primorsko-goranske županije

broj  07/07, 14/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 8/14, 3/17, 21/19, 11/20-ispravak i 14/23).”

## 2.1.	Program gradnje i uređenja površina i zemljišta

Iza ulomka 18. dodaje se novi ulomak 19. koji glasi:

“Na građevnoj čestici oznake P5 planira se izgradnja i uređenje javnog parkirališta kapaciteta najmanje 4 parkirališna mjesta. Ulaz na parkiralište planiran je sa novoplanirane ulice na građevnoj čestici oznake GP5.

Površina građevne čestice javnog parkirališta iznosi 108 m2.”

Dosadašnji ulomci 19 - 41. postaju ulomci 20 - 42.

U ulomku 21. rečenica “Podzemna garaža ima planirana dva kolna ulaza i izlaza i to iz Ulice Miroslava Krleže i sa novoplanirane ulice na građevnoj čestici oznake GP2b.” mijenja se u rečenicu koja glasi “Podzemna garaža ima planiran kolni ulaz i izlaz s novoplanirane ulice na građevnoj čestici oznake GP2b.“

U ulomku 33. brišu se planske oznake 12P, 41P, 42P, 43P i dodaje se planska oznaka 25P.

U ulomku 40. katnost planirane građevine S+P+1 mijenja se u Po+S+P+1.

Iza ulomka 42. dodaju se novi ulomci 43 - 52. koji glase:

“Izmjenom i dopunom Odluke o izradi Izmjena i dopuna Plana korigiran je obuhvat Izmjena i dopuna Plana s obzirom da su se u južnom dijelu Plana preklapale granice DPU Srdoči i DPU Martinkovac. Obuhvat plana iznosi oko 21,0 ha. S tim u vezi Izmjenom i dopunom Plana nije bilo potrebno implementirati prometno rješenje rotora planirano u obuhvatu DPU stambenog područja Martinkovac. Novi rotor planiran je na raskrižju ulica Miroslava Krleže, Dobriše Cesarića, novoplanirane prometnice oznake OU7b u obuhvatu DPU stambenog naselja Martinkovac te sekundarne pristupne prometnice na građevnoj čestici oznake GP2 ovoga Plana.

Zbog skučenosti prostora između postojećih zgrada i budućeg stambeno poslovnog kompleksa na česticama oznake 5Pb i 6Pb, prometnim rješenjem nije bilo moguće priključiti peti privoz rotoru sekundarnu pristupnu prometnicu GP2, predmetna pristupna prometnica izgubila je svoju svrhu, te se ovim Izmjenama i dopunama Plana ukida. Površina na kojoj je bila planirana prometnica prenamjenjuje se u javnu zelenu površinu i postaje dio čestice planske oznake JZ3.

Izmjena i dopuna Plana usklađena je s prometnim rješenjem iz Detaljnog plana uređenja trgovačkog područja Martinkovac u dijelu raskrižja Ulice Bartola Kašića i Ulice Mate Lovraka.

Izmjenom i dopunom Plana ukida se planirana pristupna prometnica planske oznake GP12b. Površina na kojoj je bila planirana prometnica prenamjenjuje se u javnu zelenu površinu i postaje dio čestice planske oznake JZ28.

Izmjenom i dopunom mijenja se oblik i veličina čestice kolno-pristupnog puta oznake KP2 kojim novoplanirane građevne čestice oznaka 12Pa i 12Pb ostvaruju uvjete za priključenje na javno prometnu površinu. U sklopu čestice KP2 planira se uređenje 4 parkirališna mjesta.

Novoplanirana građevna čestica oznake 11P ostvaruje uvjete za priključenje na javno prometnu površinu preko planiranog kolno-pješačkog puta oznake KP8.

Izmjenom i dopunom građevna čestica oznake 12P podjeljena je na dvije građevne čestice oznaka 12Pa i 12Pb na kojima se planira izgradnja dvojne stambene građevine.

Izmjenom i dopunom građevna čestica oznake 24P podjeljena je na dvije građevne čestice oznaka 24Pa i 24Pb na kojima se planira izgradnja dvojne stambene građevine. Kolni pristup građevne čestice ostvaruju preko prometnice oznake GP5.

Izmjenom i dopunom Plana ukida se ogranak stambene ulice GP14 i kolni pristup KP5 te se sukladno stvarnom vlasničkom stanju formiraju građevne čestice oznake 43P, 44P i 45P. Na građevnim česticama 43P, 44P i 45P planira se gradnja samostojećih stambenih građevina. Građevne čestice 43P i 44P ostvaruju pristup preko novoplaniranog kolno-pristupnog puta oznake KP9. Građevna čestica 45P ostvaruje pristup preko novoplaniranog kolno-pristupnog puta oznake KP10. Izmjenom i dopunom Plana građevna čestica 39P mijenja svoj oblik i veličinu, formira se nova građevna čestica stambene namjene 40P i čestica javne pješačke površine JP26. Na građevnoj čestici planske oznake JZ76 planira se uređenje javne zelene površine – vrt.

Izmjenom i dopunom planira se proširenje javne pješačke površine koja je planirana na čestici planske oznake JP5. Između građevne čestice GP3 i građevne čestice 8P, na čestici planske oznake JZ9a planira se uređenje zaštitne zelene površine.

Izmjenom i dopunom Plana planira se izgradnja podzemne etaže za garažu planirane poslovno stambene građevine, oznake 46P te kolni pristup s prometnice, planskih oznaka GP9 i GP8.”

## 2.2.	Detaljna namjena površina

Ulomak 11. mijenja se i glasi:

“Z3	JAVNA ZELENA POVRŠINA – VRT,	 namjenjuje se za sadnju drvoreda, voćnjaka, maslinika, gradnji pješačkih staza, stubišta, manjih rekreacijskih i dječijih igrališta te postavu urbane i likovne opreme.”

### 2.2.1.	Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, način korištenja i uređenja 	površina i planiranih građevina

Poglavlje 2.2.1. mijenja se i glasi:

ISKAZ POVRŠINA PO NAMJENAMA

NAMJENA						POVRŠINA ( m2)

POVRŠINE ZA GRADNJU

stambena namjena (S)	          		  		69.466

mješovita namjena – pretežito stambena (M1)		  8.206

mješovita namjena – pretežito poslovna (M2)		  1.876

javna i društvena namjena - predškolska namjena (D4)      	  3.848

javna i društvena namjena - školska namjena (D5)		20.029

športsko-rekreacijska namjena – šport (R1)			  7.565

športsko-rekreacijska namjena – rekreacija (R2)		  1.826

trafostanica (TS), toplana i telekomunikacijski centar 	     597

garaže u nizu							     406

javna podzemna garaža (G)*	          				  5.456

UKUPNO						          119.275

JAVNE, PROMETNE I OSTALE POVRŠINE

javne zelene površine - javni park (Z1)		  	  5.595

javne zelene površine - vrt (Z3)		  		  2.581

zaštitne zelene površine (Z)		  			17.551

javna parkirališta (P)						  6.058

kolne površine 					          	50.687

kolno-pješačke površine				          	  3.690

pješačke površine						11.570

UKUPNO							97.732

SVEUKUPNO						          217.007

* površina javnih podzemnih garaža obračunata je i u sklopu površine mješovite namjene-pretežito stambene namjene i javne zelene površine-javni park

2.2.1. Tablica 5: Kvantificirani pokazatelji za namjenu, način korištenja i uređenja površina i planiranih građevina

| Broj čestice |  | Površina čestice (m2) | Površina izgrađenosti | koeficijent izgrađenosti |  |  | koeficijent iskorištenosti |  | Ukupna brutto površina |  | Oznaka etaža |  | Broj etaža |  | Namjena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 719 | 150 | 0,20 |  |  | 0,55 |  | 400 |  | P+2 |  | 3 |  | Stambena namjena |
| 2 |  | 705 | 176 | 0,25 |  |  | 0,50 |  | 352 |  | P+1 |  | 2 |  | Stambena namjena |
| 3 |  | 716 | 215 | 0,30 |  |  | 0,59 |  | 430 |  | S+P+1 |  | 3 |  | Stambena namjena |
| 4 |  | 1.497 | 264 | 0,18 |  |  | 0,38 |  | 569 |  |  |  |  |  | Stambena namjena |
|  | 4a |  | 81 |  |  |  |  |  | 243 |  | P+2 |  | 3 |  |  |
|  | 4b |  | 143 |  |  |  |  |  | 282 |  | P+1 |  | 2 |  |  |
|  | 4c |  | 40 |  |  |  |  |  | 40 |  | P |  | 1 |  |  |
| 6 |  | 1.083 | 324 | 0,30 |  |  | 0,37 |  | 400 |  | P+2 |  | 3 |  | Stambena namjena |
| 7 |  | 2.615 | 1.302 | 0,49 |  |  | 2,49 |  | 6.510 |  | P+4 |  | 5 |  | Mješovita namjena M1 |
| 8 |  | 2.094 | 976 | 0,47 |  |  | 2,33 |  | 4.880 |  | P+4 |  | 5 |  | Stambena namjena |
| 9 |  | 229 | 200 | 0,67 |  |  | 6,11 |  | 1.400 |  | P+6 |  | 7 |  | Stambena namjena |
| 10 |  | 229 | 200 | 0,67 |  |  | 6,11 |  | 1.400 |  | P+6 |  | 7 |  | Stambena namjena |
| 11 |  | 229 | 200 | 0,67 |  |  | 6,11 |  | 1.400 |  | P+6 |  | 7 |  | Stambena namjena |
| 12 |  | 229 | 200 | 0,67 |  |  | 6,11 |  | 1.400 |  | P+6 |  | 7 |  | Stambena namjena |
| 13 |  | 325 | 203 | 0,62 |  |  | 3,75 |  | 1.218 |  | P+4+T |  | 6 |  | Mješovita namjena M1 |
| 14 |  | 301 | 200 | 0,66 |  |  | 3,99 |  | 1.200 |  | P+4+T |  | 6 |  | Mješovita namjena M1 |
| 15 |  | 324 | 200 | 0,62 |  |  | 3,70 |  | 1.200 |  | P+4+T |  | 6 |  | Mješovita namjena M1 |
| 16 |  | 374 | 200 | 0,53 |  |  | 3,21 |  | 1.200 |  | P+4+T |  | 6 |  | Mješovita namjena M1 |
| 17 |  | 250 | 200 | 0,80 |  |  | 4,80 |  | 1.200 |  | P+5 |  | 6 |  | Stambena namjena |
| 18 |  | 250 | 200 | 0,80 |  |  | 4,80 |  | 1.200 |  | P+5 |  | 6 |  | Stambena namjena |
| 19 |  | 250 | 200 | 0,80 |  |  | 4,80 |  | 1.200 |  | P+5 |  | 6 |  | Stambena namjena |
| 20 |  | 250 | 200 | 0,80 |  |  | 4,80 |  | 1.200 |  | P+5 |  | 6 |  | Stambena namjena |
| 21 |  | 250 | 200 | 0,80 |  |  | 4,80 |  | 1.200 |  | P+5 |  | 6 |  | Stambena namjena |
| 22 |  | 269 | 200 | 0,74 |  |  | 4,46 |  | 1.200 |  | P+5 |  | 6 |  | Stambena namjena |
| 23 |  | 756 | 230 | 0,30 |  |  | 0,50 |  | 400 |  | S+P+1 |  | 3 |  | Stambena namjena |
| 24 |  | 842 | 216 | 0,26 |  |  | 0,77 |  | 648 |  |  |  |  |  |  |
|  | 24a |  | 122 |  |  |  |  |  | 366 |  | S+P+1 |  | 3 |  | Stambena namjena |
|  | 24b |  | 94 |  |  |  |  |  | 282 |  | S+P+1 |  | 3 |  | Stambena namjena |
| Broj čestice |  | Površina čestice (m2) | Površina izgrađenosti | koeficijent izgrađenosti |  |  | koeficijent iskorištenosti |  | Ukupna brutto površina |  | Oznaka etaža |  | Broj etaža |  | Namjena |
| 25 |  | 766 | 150 | 0,20 |  |  | 0,52 |  | 400 |  | S+P+1 |  | 3 |  | Stambena namjena |
| 26 |  | 532 | 140 | 0,26 |  |  | 0,79 |  | 420 |  | S+P+1 |  | 3 |  | Stambena namjena |
| 27 |  | 511 | 132 | 0,26 |  |  | 0,78 |  | 400 |  | S+P+2 |  | 4 |  | Stambena namjena |
| 28a |  | 439 | 165 | 0,37 |  |  | 0,91 |  | 400 |  | S+P+M |  | 3 |  | Stambena namjena |
| 28b |  | 465 | 141 | 0,30 |  |  | 0,86 |  | 400 |  | S+P+M |  | 3 |  | Stambena namjena |
| 29 |  | 609 | 150 | 0,24 |  |  | 0,67 |  | 400 |  | S+P+1 |  | 3 |  | Stambena namjena |
| 30 |  | 747 | 140 | 0,18 |  |  | 0,56 |  | 420 |  | S+P+1 |  | 3 |  | Stambena namjena |
| 31 |  | 746 | 204 | 0,27 |  |  | 0,67 |  | 500 |  | S+P+1 |  | 3 |  | Stambena namjena |
| 32 |  | 892 | 268 | 0,30 |  |  | 0,55 |  | 495 |  | P+2 |  | 3 |  | Stambena namjena |
| 33a |  | 1.444 | 240 | 0,16 |  |  | 0,28 |  | 400 |  | S+P+1 |  | 3 |  | Stambena namjena |
| 33b |  | 1.662 | 274 | 0,16 |  |  | 0,24 |  | 400 |  | S+P+1 |  | 3 |  | Stambena namjena |
| 34 |  | 1.159 | 774 | 0,67 |  |  | 4,00 |  | 4.644 |  | P+4+T |  | 6 |  | Stambena namjena |
| 35 |  | 1.022 | 774 | 0,76 |  |  | 4,54 |  | 4.644 |  | P+4+T |  | 6 |  | Stambena namjena |
| 36 |  | 718 | 512 | 0,71 |  |  | 4,28 |  | 3.072 |  | P+4+T |  | 6 |  | Stambena namjena |
| 37 |  | 1.051 | 783 | 0,74 |  |  | 4,47 |  | 4.698 |  | P+4+T |  | 6 |  | Stambena namjena |
| 38 |  | 669 | 512 | 0,77 |  |  | 4,59 |  | 3.072 |  | P+4+T |  | 6 |  | Stambena namjena |
| 39 |  | 1.020 | 774 | 0,76 |  |  | 4,55 |  | 4.644 |  | P+4+T |  | 6 |  | Stambena namjena |
| 40 |  | 662 | 132 | 0,20 |  |  | 0,60 |  | 396 |  | P+2 |  | 3 |  | Stambena namjena |
| 41 |  | 695 | 208 | 0,30 |  |  | 0,57 |  | 400 |  | P+2 |  | 3 |  | Stambena namjena |
| 42 |  | 723 | 217 | 0,30 |  |  | 0,59 |  | 426 |  | P+2 |  | 3 |  | Stambena namjena |
| 43 |  | 241 | 85 | 0,35 |  |  | 1,05 |  | 255 |  | P+2 |  | 3 |  | Stambena namjena |
| 44 |  | 521 | 106 | 0,20 |  |  | 0,61 |  | 318 |  | P+2 |  | 3 |  | Stambena namjena |
| 45 |  | 795 | 160 | 0,20 |  |  | 0,51 |  | 408 |  | P+2 |  | 3 |  | Stambena namjena |
| 46 |  | 221 | 63 | 0,28 |  |  | 0,85 |  | 189 |  | P+2 |  | 3 |  | Stambena namjena |
| 47 |  | 403 | 120 | 0,30 |  |  | 0,89 |  | 360 |  | P+2 |  | 3 |  | Stambena namjena |
| 48 |  | 603 | 143 | 0,24 |  |  | 0,71 |  | 429 |  | P+2 |  | 3 |  | Stambena namjena |
| 49a |  | 11.708 | 3.627 | 0,30 |  |  | 0,92 |  | 10.803 |  | S+P+2 |  | 4 |  | Školska namjena |
| 49b |  | 8.321 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Školska namjena |
| 51 |  | 775 | 134 | 0,17 |  |  | 0,51 |  | 402 |  | P+1+M |  | 3 |  | Stambena namjena |
| 52 |  | 488 | 89 | 0,18 |  |  | 0,55 |  | 267 |  | Po+P+1 |  | 3 |  | Stambena namjena |
| Broj čestice |  | Površina čestice (m2) | Površina izgrađenosti | koeficijent izgrađenosti |  |  | koeficijent iskorištenosti |  | Ukupna brutto površina |  | Oznaka etaža |  | Broj etaža |  | Namjena |
| 53 |  | 610 | 140 | 0,23 |  |  | 0,66 |  | 400 |  | Po+P+1 |  | 3 |  | Stambena namjena |
| 54 |  | 997 | 299 | 0,30 |  |  | 0,47 |  | 474 |  | S+P+M |  | 3 |  | Stambena namjena |
| 55 |  | 539 | 212 | 0,39 |  |  | 0,74 |  | 400 |  | P+1+M |  | 3 |  | Stambena namjena |
| 56 |  | 381 | 73 | 0,19 |  |  | 0,38 |  | 146 |  | P+1 |  | 2 |  | Stambena namjena |
| 57 |  | 1.149 | 165 | 0,14 |  |  | 0,57 |  | 660 |  | P+2+M |  | 4 |  | Stambena namjena |
| 58 |  | 581 | 140 | 0,24 |  |  | 0,68 |  | 400 |  | P+1+M |  | 3 |  | Stambena namjena |
| 59 |  | 877 | 240 | 0,27 |  |  | 0,46 |  | 400 |  | S+P+1 |  | 3 |  | Stambena namjena |
| 60 |  | 791 | 237 | 0,30 |  |  | 0,51 |  | 400 |  | S+P+1 |  | 3 |  | Stambena namjena |
| 61 |  | 774 | 232 | 0,30 |  |  | 0,52 |  | 400 |  | S+P+1 |  | 3 |  | Stambena namjena |
| 62 |  | 554 | 154 | 0,28 |  |  | 0,56 |  | 308 |  | P+1 |  | 2 |  | Stambena namjena |
| 63 |  | 926 | 240 | 0,26 |  |  | 0,43 |  | 400 |  | P+1 |  | 2 |  | Stambena namjena |
| 64 |  | 398 | 105 | 0,26 |  |  | 0,53 |  | 210 |  | P+1 |  | 2 |  | Stambena namjena |
| 65a |  | 578 | 180 | 0,31 |  |  | 0,69 |  | 400 |  | P+1 |  | 2 |  | Stambena namjena |
| 65b |  | 777 | 158 | 0,20 |  |  | 0,51 |  | 400 |  | P+1 |  | 2 |  | Stambena namjena |
| 66 |  | 750 | 225 | 0,30 |  |  | 0,53 |  | 400 |  | S+P+1 |  | 3 |  | Stambena namjena |
| 67 |  | 670 | 148 | 0,22 |  |  | 0,66 |  | 444 |  | P+1+M |  | 3 |  | Stambena namjena |
| 68 |  | 544 | 160 | 0,29 |  |  | 0,74 |  | 400 |  | P+1+M |  | 3 |  | Stambena namjena |
| 1P |  | 1.060 | 230 | 0,21 |  |  | 0,65 |  | 690 |  | P+2 |  | 3 |  | Stambena namjena |
| 2P |  | 924 | 625 | 0,68 |  |  | 3,38 |  | 3.125 |  | P+4 |  | 5 |  | Stambena namjena |
| 3P |  | 1.330 | 960 | 0,72 |  |  | 3,60 |  | 4.800 |  | P+4 |  | 5 |  | Stambena namjena |
| 4P |  | 816 | 695 | 0,75 |  |  | 4,01 |  | 3.275 |  | P+4 |  | 5 |  | Stambena namjena |
| 5P |  | 1.316 | 1.100 | 0,83 |  |  | 4,10 |  | 5.500 |  |  |  |  |  | Mješovita namjena M1 |
|  | 5Pa |  | 220 |  |  |  |  |  | 220 |  | P |  | 1 |  |  |
|  | 5Pb |  | 880 |  |  |  |  |  | 5.280 |  | P+4+M |  | 6 |  |  |
| 6P |  | 1.315 | 1.090 | 0,82 |  |  | 4,10 |  | 5.440 |  |  |  |  |  | Mješovita namjena M1 |
|  | 6Pa |  | 220 |  |  |  |  |  | 220 |  | P |  | 1 |  |  |
|  | 6Pb |  | 870 |  |  |  |  |  | 5.220 |  | P+4+M |  | 6 |  |  |
| 1G |  | 3.053 | 3.053 | 1,0 |  |  | 3,0 |  | 9.159 |  | 2Po+S |  | 3 |  | Javna garaža |
| 7P |  | 763 | 213 | 0,28 |  |  | 0,52 |  | 400 |  | S+P+2 |  | 4 |  | Stambena namjena |
| 8P |  | 1.600 | 1.346 | 0,84 |  |  | 4,08 |  | 6.532 |  |  |  |  |  | Mješovita namjena M1 |
| Broj čestice |  | Površina čestice (m2) | Površina izgrađenosti | koeficijent izgrađenosti |  |  | koeficijent iskorištenosti |  | Ukupna brutto površina |  | Oznaka etaža |  | Broj etaža |  | Namjena |
|  | 8Pa |  | 960 |  |  |  |  |  | 5.760 |  | S+P+4 |  | 6 |  |  |
|  | 8Pb |  | 386 |  |  |  |  |  | 772 |  | S+P |  | 2 |  |  |
| 9P |  | 1.826 | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Šport.-rekreacijska R2 |
| 10P |  | 903 | 240 | 0,27 |  |  | 0,44 |  | 400 |  | S+P+2 |  | 4 |  | Stambena namjena |
| 11P |  | 991 | 240 | 0,24 |  |  | 0,40 |  | 400 |  | S+P+2 |  | 4 |  | Stambena namjena |
| 12Pa |  | 595 | 175 | 0,29 |  |  | 0,67 |  | 400 |  | S+P+2 |  | 4 |  | Stambena namjena |
| 12Pb |  | 803 | 175 | 0,22 |  |  | 0,50 |  | 400 |  | S+P+2 |  | 4 |  | Stambena namjena |
| 16P |  | 739 | 140 | 0,19 |  |  | 0,54 |  | 400 |  | S+P+1 |  | 3 |  | Stambena namjena |
| 17P |  | 790 | 237 | 0,30 |  |  | 0,51 |  | 400 |  | P+2 |  | 3 |  | Stambena namjena |
| 19P |  | 423 | 169 | 0,40 |  |  | 0,95 |  | 400 |  | P+1+M |  | 3 |  | Stambena namjena |
| 20P |  | 485 | 194 | 0,40 |  |  | 0,82 |  | 400 |  | P+1+M |  | 3 |  | Stambena namjena |
| 21P |  | 750 | 215 | 0,29 |  |  | 0,53 |  | 400 |  | S+P+1 |  | 3 |  | Stambena namjena |
| 22P |  | 3.848 | 1.154 | 0,30 |  |  | 0,27 |  | 2.308 |  | P |  | 1 |  | Predškolska namjena |
| 23P |  | 864 | 259 | 0,30 |  |  | 0,46 |  | 400 |  | S+P+1 |  | 3 |  | Stambena namjena |
| 24Pa |  | 684 | 162 | 0,24 |  |  | 0,58 | 400 |  |  | P+2 |  | 3 |  | Stambena namjena |
| 24Pb |  | 654 | 162 | 0,25 |  |  | 0,61 | 400 |  |  | P+2 |  | 3 |  | Stambena namjena |
| 25P |  | 835 | 240 | 0,29 |  |  | 0,48 |  | 400 |  | S+P+1 |  | 3 |  | Stambena namjena |
| 26P |  | 722 | 217 | 0,30 |  |  | 0,55 |  | 400 |  | S+P+1 |  | 3 |  | Stambena namjena |
| 27Pa |  | 545 | 164 | 0,30 |  |  | 0,73 |  | 400 |  | S+P+1 |  | 3 |  | Stambena namjena |
| 27Pb |  | 325 | 140 | 0,43 |  |  | 1,00 |  | 325 |  | S+P+1 |  | 3 |  | Stambena namjena |
| 27Pc |  | 415 | 160 | 0,39 |  |  | 0,96 |  | 400 |  | S+P+1 |  | 3 |  | Stambena namjena |
| 29P |  | 600 | 155 | 0,26 |  |  | 0,67 |  | 400 |  | S+P+1 |  | 3 |  | Stambena namjena |
| 30P |  | 646 | 193 | 0,30 |  |  | 0,62 |  | 400 |  | S+P+1 |  | 3 |  | Stambena namjena |
| 31P |  | 630 | 189 | 0,30 |  |  | 0,63 |  | 400 |  | S+P+1 |  | 3 |  | Stambena namjena |
| 32P |  | 928 | 240 | 0,30 |  |  | 0,43 |  | 400 |  | S+P+1 |  | 3 |  | Stambena namjena |
| 33P |  | 769 | 230 | 0,30 |  |  | 0,52 |  | 400 |  | S+P+1 |  | 3 |  | Stambena namjena |
| 34P |  | 403 | 161 | 0,40 |  |  | 0,99 |  | 400 |  | S+P+1 |  | 3 |  | Stambena namjena |
| 35P |  | 420 | 168 | 0,40 |  |  | 0,95 |  | 400 |  | S+P+1 |  | 3 |  | Stambena namjena |
| 36P |  | 562 | 192 |  | 0,34 | 0,71 |  |  | 400 |  |  | S+P+1 | 3 | Stambena namjena |  |
| 37P |  | 480 | 192 |  | 0,40 | 0,83 |  |  | 400 |  |  | S+P+1 | 3 | Stambena namjena |  |
| Broj čestice |  | Površina čestice (m2) | Površina izgrađenosti | koeficijent izgrađenosti |  |  | koeficijent iskorištenosti |  | Ukupna brutto površina |  | Oznaka etaža |  | Broj etaža |  | Namjena |
| 38P |  | 649 | 194 |  | 0,30 | 0,61 |  |  | 400 | S+P+1 |  |  | 3 | Stambena namjena |  |
| 39P |  | 691 | 207 |  | 0,30 | 0,58 |  |  | 400 | S+P+1 |  |  | 3 | Stambena namjena |  |
| 40P |  | 600 | 180 |  | 0,30 | 0,66 |  |  | 400 | S+P+1 |  |  | 3 | Stambena namjena |  |
| 43P |  | 837 | 251 |  | 0,30 | 0,47 |  |  | 400 | P+2 |  |  | 3 | Stambena namjena |  |
| 44P |  | 723 | 216 |  | 0,30 | 0,55 |  |  | 400 | P+2 |  |  | 3 | Stambena namjena |  |
| 45P |  | 809 | 242 |  | 0,30 | 0,49 |  |  | 400 | P+2 |  |  | 3 | Stambena namjena |  |
| 46P |  | 1.876 | 750 |  | 0,40 | 1,40 |  |  | 2.625 | Po+S+P+1 |  |  | 4 | Mješovita namjena M2 |  |
| 47P |  | 7.565 | 2.186 |  | 0,29 | 0,50 |  |  | 3.783 | S+P |  |  | 2 | Šport.-rekreacijska R1 |  |
| TS1 |  | 36 | 20 |  | 0,56 | 0,56 |  |  | 20 | P |  |  | 1 | Trafostanica |  |
| TS2 |  | 28 | 6 |  | 0,21 | 0,21 |  |  | 6 | P |  |  | 1 | Trafostanica |  |
| TS3 |  | 20 | 20 |  | 1 | 1 |  |  | 20 | P |  |  | 1 | Trafostanica |  |
| TS4 |  | 36 | 20 |  | 0,56 | 0,56 |  |  | 20 | P |  |  | 1 | Trafostanica |  |
| TS5 |  | 33 | 33 |  | 1 | 1 |  |  | 33 | P |  |  | 1 | Trafostanica |  |
| TS6 |  | 177 | 40 |  | 0,23 | 0,23 |  |  | 40 | P |  |  | 1 | Trafostanica |  |
| TS7 |  | 51 | 12 |  | 0,23 | 0,23 |  |  | 12 | P |  |  | 1 | Trafostanica |  |
| TS8 |  | 64 | 12 |  | 0,18 | 0,18 |  |  | 6 | P |  |  | 1 | Trafostanica |  |
| TK1 |  | 61 | 61 |  | 1 | 1 |  |  | 61 | P |  |  | 1 | Telekomunikacijski centar |  |
| TO1 |  | 91 | 91 |  | 1 | 1 |  |  | 91 | P |  |  | 1 | Toplana |  |
| P1 |  | 2.563 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Javno parkiralište |  |
| P2 |  | 307 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Javno parkiralište |  |
| P3 |  | 541 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Javno parkiralište |  |
| P4 |  | 1.690 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Javno parkiralište |  |
| P5 |  | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Javno parkiralište |  |
| JZ1 |  | 948 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Javne zelene površine Z1 |  |
| JZ3 |  | 3.600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zaštitne zelene površine |  |
| JZ4 |  | 411 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zaštitne zelene površine |  |
| JZ5 |  | 223 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zaštitne zelene površine |  |
| JZ9 |  | 2.403 | 2.190 |  | 0,91 | 3,6 |  |  | 8.760 | 4Po |  |  | 4 | Javne zelene površine Z1/ /Podzemna javna garaža |  |
| JZ9a |  | 308 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zaštitne zelene površine |  |
| Broj čestice |  | Površina čestice (m2) | Površina izgrađenosti |  | koeficijent izgrađenosti | koeficijent iskorištenosti |  |  | Ukupna brutto površina | Oznaka etaža |  |  | Broj etaža | Namjena |  |
| JZ10 |  | 933 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zaštitne zelene površine |  |
| JZ11 |  | 340 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zaštitne zelene površine |  |
| JZ12 |  | 681 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zaštitne zelene površine |  |
| JZ13 |  | 903 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zaštitne zelene površine |  |
| JZ14 |  | 342 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zaštitne zelene površine |  |
| JZ15 |  | 153 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zaštitne zelene površine |  |
| JZ16 |  | 139 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Javne zelene površine Z1 |  |
| JZ17 |  | 122 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Javne zelene površine Z1 |  |
| JZ18 |  | 1.097 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zaštitne zelene površine |  |
| JZ19 |  | 166 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zaštitne zelene površine |  |
| JZ20 |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zaštitne zelene površine |  |
| JZ21 |  | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zaštitne zelene površine |  |
| JZ22 |  | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zaštitne zelene površine |  |
| JZ23 |  | 69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zaštitne zelene površine |  |
| JZ24 |  | 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zaštitne zelene površine |  |
| JZ25 |  | 1.192 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zaštitne zelene površine |  |
| JZ27 |  | 711 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Javne zelene površine Z1 |  |
| JZ28 |  | 757 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Javne zelene površine Z1 |  |
| JZ29 |  | 203 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zaštitne zelene površine |  |
| JZ30 |  | 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zaštitne zelene površine |  |
| JZ31 |  | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zaštitne zelene površine |  |
| JZ32 |  | 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zaštitne zelene površine |  |
| JZ33 |  | 87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zaštitne zelene površine |  |
| JZ34 |  | 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zaštitne zelene površine |  |
| JZ35 |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zaštitne zelene površine |  |
| JZ36 |  | 112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zaštitne zelene površine |  |
| JZ37 |  | 117 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zaštitne zelene površine |  |
| JZ38 |  | 169 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zaštitne zelene površine |  |
| JZ39 |  | 156 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zaštitne zelene površine |  |
| JZ40 |  | 142 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zaštitne zelene površine |  |
| Broj čestice |  | Površina čestice (m2) | Površina izgrađenosti |  | koeficijent izgrađenosti | koeficijent iskorištenosti |  |  | Ukupna brutto površina | Oznaka etaža |  |  | Broj etaža | Namjena |  |
| JZ41 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zaštitne zelene površine |  |
| JZ42 |  | 76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zaštitne zelene površine |  |
| JZ43 |  | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zaštitne zelene površine |  |
| JZ44 |  | 137 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zaštitne zelene površine |  |
| JZ45 |  | 149 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zaštitne zelene površine |  |
| JZ46 |  | 122 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zaštitne zelene površine |  |
| JZ47 |  | 104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zaštitne zelene površine |  |
| JZ48 |  | 381 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zaštitne zelene površine |  |
| JZ49 |  | 466 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zaštitne zelene površine |  |
| JZ50 |  | 319 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zaštitne zelene površine |  |
| JZ51 |  | 246 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zaštitne zelene površine |  |
| JZ52 |  | 94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zaštitne zelene površine |  |
| JZ53 |  | 139 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zaštitne zelene površine |  |
| JZ54 |  | 156 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zaštitne zelene površine |  |
| JZ55 |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zaštitne zelene površine |  |
| JZ56 |  | 156 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zaštitne zelene površine |  |
| JZ70 |  | 176 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zaštitne zelene površine |  |
| JZ71 |  | 929 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zaštitne zelene površine |  |
| JZ72 |  | 388 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zaštitne zelene površine |  |
| JZ73 |  | 364 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zaštitne zelene površine |  |
| JZ75 |  | 515 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Javne zelene površine Z1 |  |
| JZ76 |  | 2.581 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Javne zelene površine Z3 |  |
| JZ77 |  | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zaštitne zelene površine |  |
| JZ78 |  | 406 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zaštitne zelene površine |  |
| KP1 |  | 313 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kolno-pješački pristup |  |
| KP2 |  | 489 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kolno-pješački pristup |  |
| KP3 |  | 413 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kolno-pješački pristup |  |
| KP4 |  | 803 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kolno-pješački pristup |  |
| KP6 |  | 731 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kolno-pješački pristup |  |
| KP7 |  | 174 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kolno-pješački pristup |  |
| Broj čestice |  | Površina čestice (m2) | Površina izgrađenosti |  | koeficijent izgrađenosti | koeficijent iskorištenosti |  |  | Ukupna brutto površina | Oznaka etaža |  |  | Broj etaža | Namjena |  |
| KP8 |  | 386 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kolno-pješački pristup |  |
| KP9 |  | 143 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kolno-pješački pristup |  |
| KP10 |  | 238 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kolno-pješački pristup |  |
| JP2 |  | 849 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Javno parkiralište |  |
| JP3 |  | 1.373 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pješačka površina |  |
| JP3a |  | 809 | 390 |  | 0,48 | 0,48 |  |  | 390 | P |  |  | 1 | Pješačka površina |  |
| JP5 |  | 1.095 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pješačka površina |  |
| JP7 |  | 919 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pješačka površina |  |
| JP9 |  | 331 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pješačka površina |  |
| JP10 |  | 79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pješačka površina |  |
| JP12 |  | 147 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pješačka površina |  |
| JP15 |  | 764 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pješačka površina |  |
| JP16 |  | 2.117 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pješačka površina |  |
| JP17 |  | 1.335 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pješačka površina |  |
| JP18 |  | 562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pješačka površina |  |
| JP19 |  | 770 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pješačka površina |  |
| JP20 |  | 710 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pješačka površina |  |
| JP21 |  | 123 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pješačka površina |  |
| JP25 |  | 207 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pješačka površina |  |
| JP26 |  | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pješačka površina |  |
| JP27 |  | 135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pješačka površina |  |
| GP1 |  | 6.022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Glavna gradska ulica |  |
| GP2a |  | 529 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pristupna ulica |  |
| GP2b |  | 835 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gradska ulica |  |
| GP2c |  | 1.227 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gradska ulica |  |
| GP2d |  | 1.953 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gradska ulica |  |
| GP3 |  | 3.353 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gradska ulica |  |
| GP4 |  | 3.271 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gradska ulica |  |
| GP5 |  | 1.389 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pristupna ulica |  |
| GP6 |  | 5.182 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Glavna gradska ulica |  |
| Broj čestice |  | Površina čestice (m2) | Površina izgrađenosti |  | koeficijent izgrađenosti | koeficijent iskorištenosti |  |  | Ukupna brutto površina | Oznaka etaža |  |  | Broj etaža | Namjena |  |
| GP7 |  | 1.580 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gradska ulica |  |
| GP8 |  | 1.651 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Glavna gradska ulica |  |
| GP9 |  | 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gradska ulica |  |
| GP10 |  | 14.472 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Županijska cesta |  |
| GP11 |  | 373 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pristupna ulica |  |
| GP12a |  | 563 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pristupna ulica |  |
| GP13 |  | 541 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pristupna ulica |  |
| GP14 |  | 452 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pristupna ulica |  |
| GP15 |  | 448 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pristupna ulica |  |
| GP16 |  | 2.464 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Glavna gradska ulica |  |
| GP17 |  | 1.995 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pristupna ulica |  |
| GP18 |  | 1.937 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gradska ulica |  |
| G1-G25 |  | 406 | 406 |  | 1 | 1 |  |  | 406 | P |  |  | 1 | Garaže u nizu |  |
| Sveukupno |  | 211.529 | 40.742 |  | 0,19 | 0,69 |  |  | 146.242 |  |  |  |  |  |  |

Gustoća izgrađenosti Gig (odnos zbroja pojedinačnih kig i zbroja građevnih čestica) na području obuhvata Plana iznosi 0,50.

Ukupan koeficijent iskorištenosti Kis (odnos zbroja pojedinačnih kis i zbroja građevnih čestica) na području obuhvata Plana iznosi 1,82.

Prilikom izračuna gustoće izgrađenosti i ukupnog koeficijenta iskorištenosti nisu uračunate parcele podzemnih garaža.

Sve numeričke vrijednosti u planu su utvrđene očitavanjem s kartografskih prikaza, stoga se smatraju okvirnim i moguća su odstupanja od navedenih vrijednosti.

Usklađenje i korekcija kvantificiranih pokazatelja koji se odnose na površinu građevnih čestica i građevina utvrđuje se prema dokumentima veće točnosti. Vjerodostojni dokumenti veće točnosti su zemljišno-knjižni podaci i geodetski snimci detaljniji od mjerila 1:500.

Naslov poglavlja 2.3. mijenja se i glasi:

## 2.3. 	Prometna, ulična, komunalna infrastrukturna mreža i elektronička komunikacijska infrastruktura

### 2.3.1.	Prometna mreža

Elementi GP 9 –  Pristupna ulica, promet: mijenja se iz jednosmjernog u dvosmjerni.

Režim prometa prikazan detaljnim planom uređenja nije obavezujući.

Naslov poglavlja 2.3.2. mijenja se i glasi:

### 2.3.2.	Elektronička komunikacijska infrastruktura

Poglavlje 2.3.2. mijenja se i glasi:

“Detaljnim planom uređenja dijela naselja Srdoči zahtjeva izgradnju nove elektroničke komunikacijske infrastrukture. Nova elektronička komunikacijska infrastruktura u cijelosti mora biti podzemna što podrazumjeva izgradnju kabelske nakalizacije od PVC i PEHD cijevi.

Za realizaciju ovog rješenja planirano je cca. 2350 m kabelske trase. Planirana kabelska kanalizacija DTK omogućuje goto u cijelosti unutar područja zahvata rekonstrukciju elektroničke komunikacijske infrastrukture kao i mogućnost izgradnje TV i KDS (televizijskog kabelskog distribucijskog sistema). Trase kabelske kanalizacije DTK prikazane su u kartografskom prikazu br. 2.3. Projekte slabe struje treba dostaviti na suglasnost Hrvatskom telekom d.d., Telekomunikacijskom centru Rijeka.

Izmjenom i dopunom Plana ne mijenjaju se planska rješenja iz osnovnog Plana, osim u dijelu priključaka novoplaniranih građevina na telekomunikacijsku mrežu.

Novu elektroničku komunikacijsku infrastrukturu za pružanje javne komunikacijske usluge putem elektromagnetskih valova, bez korištenja vodova, odrediti ovisno o pokrivenosti područja radijskim signalom svih davatelja usluga i budućim potrebama prostora, planiranjem postave osnovnih postaja i njihovih antnskih sustava na antenskim prihvatima na izgrađenim građevinama i rešetkastim ili jednocijevnim stupovima, bez detaljnog definiranja (točkastog označavanja) lokacija vodeći računa o mogućnosti pokrivanja tih područja radijskim signalom koji će se emitirati antenskim sustavima smještenim na te antenske prihvate (zgrade ili stupove) uz načelo zajedničkog korištenja od strane svih operatera gdje god je to moguće.“

### 2.3.5.	Elektroopskrba i javna rasvjeta

Ulomak 2. mijenja se i glasi:

“Od strane službe za javnu rasvjetu Grada Rijeke trebalo bi definirati svjetlotehničke kriterije pojedinih prometnica (vodeči računa o njihovoj namjeni i značaju), a na osnovu preporuka IEC br. 115-1995.

Projekte javne rasvjete treba dostaviti na odobrenje u Grad Rijeku, službi za javnu rasvjetu.

Pri projektiranju javne rasvjete voditi se:

- aspektom energetske učinkovitosti

- aspektima zaštite od svjetlotehničkog zagađenja

- odabirom prikladne visine rasvjetnih stupova u ovisnosti o značaju i namjeni prometnice.”

## 2.4. 	Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina i građevina

Mijenja se način na koji se utvrđuje potreban broj parkirališnih mjesta za ugostiteljsku djelatnost:

- na 20 m2 neto razvijene površine u ugostiteljskom objektu potrebno je osigurati jedno parkirališno mjesto.

## 2.5. 	Sprječavanje nepovoljna utjecaja na okoliš

U ulomku 2. briše se tekst: “(“Narodne novine” broj 20/03)”.

U ulomku 3. briše se tekst: “(“Narodne novine” broj 178/04)”.

Ulomak 4. mijenja se i glasi:

“Zaštita voda se provodi sukladno odredbama Zakona o vodama i Odluci o zaštiti izvorišta vode za piće u slivu izvora u Gradu Rijeci i slivu izvora u Bakarskom zaljevu. Područje obuhvata Plana nalazi se izvan zone zaštite.

Odvodnju otpadnih voda i oborinskih voda na području obuhvata Plana potrebno je provoditi sukladno Odluci o odvodnji otpadnih voda na području aglomeracije Rijeka.”

Ulomak 6. mijenja se i glasi:

“Na području obuhvata Izmjena i dopuna Plana s otpadom je potrebno postupati u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom.”

Ulomak 7. mijenja se i glasi:

“Zaštitu od potresa potrebno je provoditi sukladno Odluci o donošenju Plana zaštite i spašavanja za područje grada Rijeke.

Područje obuhvata Plana nalazi se u seizmičkoj zoni 7+o MCS.

Seizmičko zoniranje područja obuhvata Plana utvrđeno je Odlukom o donošenju Prostornog plana uređenja grada Rijeke.

Protupotresno projektiranje i građenje građevina potrebno je provoditi sukladno tehničkim i drugim propisima.”

Ulomak 8. mijenja se i glasi:

“Kod gradnje i uređenja skloništa potrebno je postupati sukladno odredbama važećih pravilnika i tehničkih normativa.”

## 2.5.1. Mjere zaštite od požara

Poglavlje 2.5.1. mijenja se i glasi:

“Kod projektiranja građevina, prilikom procjene ugroženosti od požara, u prikazu mjera zaštite od požara kao sastavnom dijelu projektne dokumentacije potrebno je primjenjivati odredbe Pravilnika o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara.

Kod određivanja međusobne udaljenosti objekata voditi računa o požarnom opterećenju objekata, intezitetu toplinskog zračenja kroz otvore građevina, vatrootpornosti građevina i fasadnih zidova, meteorološkim uvjetima i dr. Ako se izvode građevine s malim požarnim opterećenjem, njihova međusobna udaljenost trebala bi biti minimalno 3,0 metra. Ako je jedna od susjednih građevina sa srednjim ili velikim požarnim opterećenjem, međusobna sigurnosna udaljenost određuje se proračunom. Ukoliko nije moguće postići sigurnosnu udaljenost među građevinama, potrebno je predvidjeti dodatne, pojačane mjere zaštite od požara sukladno glavi V. Pravilnika o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara.

Kod projektiranja novih prometnica i mjesnih ulica ili rekonstrukcije postojećih obavezno je planiranje vatrogasnih pristupa koji imaju propisanu širinu, nagibe, okretišta, nosivost i radijuse zaokretanja, a sve u skladu s Pravilnikom o uvjetima za vatrogasne pristupe.

Prilikom gradnje i rekonstrukcije vodoopskrbnih sustava obavezno je planiranje izgradnje hidrantske mreže sukladno pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara.

Za gradnju građevina i postrojenja za skladištenje i promet zapaljivih tekućina i/ili plinova, moraju se poštivati odredbe čl.11. Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima i propisa donesenih na temelju njega.

Dosljedno se pridržavati prijedloga tehničkih i organizacijskih mjera iz Procjene ugroženosti od požara Grada Rijeke i važeće zakonske regulative i pravila tehničke prakse iz područja zaštite od požara.

Prilikom projektiranja i gradnje natkrivenih parkirnih mjesta i garaža s korisnom površinom većom od 15 m2 primijeniti austrijske smjernice za protupožarnu zaštitu u garažama, natkrivenim parkirnim mjestima i parkirnim etažama (Austrijski institut za građevinsku tehniku (OiB)-Smjernica 2.2.).

Kod projektiranja specijaliziranih trgovačkih prostora-trgovina u vidu shopping-mall-a, potrebno je primjenjivati austrijske smjernice TRVB N138.

Temeljem članka 28. i članka 51. Pravilnika o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina, potrebno je izraditi prikaz svih primijenjenih mjera zaštite od požara za složenije građevine (građevine skupine 2) koji minimalno mora sadržavati odredbe kao Elaborat zaštite od požara.”

II.	IZVOD IZ ODLUKE O DONOŠENJU PROSTORNOG PLANA UREĐENJA

GRADA RIJEKE I GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA GRADA

RIJEKE

Za područje obuhvata Plana važeći prostorni planovi šireg područja su:

- Prostorni plan uređenja grada Rijeke ("Službene novine" Primorsko-goranske županije broj

31/03, 26/05 i 14/13) i "Službene novine Grada Rijeke" broj 3/17, 21/19, 22/19-ispravak i 14/23).

- Generalni urbanistički plan grada Rijeke ("Službene novine" Primorsko-goranske županije

broj  07/07, 14/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 8/14, 3/17, 21/19, 11/20-ispravak i 14/23).

Prema PPU grada Rijeke područje obuhvata Izmjena i dopuna Plana nalazi se u građevinskom području naselja oznake GP-10.

Prema GUP-u, dio područja obuhvata Izmjena i dopuna Plana uz Ulicu Bartola Kašića nalazi se u području mješovite namjene - pretežito stambene namjene (M1). Preostali dio područja obuhvata Izmjena i dopuna Plana nalazi se u stambenom području unutar kojeg su predviđene površine za smještaj građevina predškolske (D4-32) i školske namjene (D5-42).

Sl.1. Namjena površina na području obuhvata Detaljnog plana uređenja dijela naselja

Srdoči prema kartografskom prikazu broj 1. GUP-a - Korištenje i namjena površina

Na području obuhvata Izmjena i dopuna Plana razlikujemo visokokonsolidirano područje oznake 1-10-4.2. Srdoči na kojem vrijedi urbano pravilo broj 4 i konsolidirana područja oznake 2-10-9.15. Srdoči i 2-10-6.3. Srdoči na kojem vrijede urbana pravila broj 9 i 6.

Sl.2. Izvod iz kartografskog prikaza GUP-a broj 4.4. – Plan procedura

Opći uvjeti gradnje građevina i uređenja površina stambene namjene, mješovite namjene – pretežito stambene namjene, mješovite namjene - pretežito poslovne namjene, javne i društvene namjene - predškolske namjene, javne i društvene namjene - školske namjene te sportsko - rekreacijske namjene - sport i sportsko - rekreacijske namjene - rekreacija na području stambenog naselja Srdoči utvrđeni su točkom 3.2.7.2. obrazloženja Tekstualnog dijela GUP-a i člancima 9. do 19., 50., 58., 59., 67. do 83., 86., 87. i 88. Odluke o donošenju GUP-a grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Odluka).

Opći i detaljni uvjeti gradnje građevina i uređenja površina stambene namjene na gradskom području Srdoči oznake 1-10-4.2. utvrđeni su člankom 97., 98. i 99. Odluke.

Opći i detaljni uvjeti gradnje građevina i uređenja površina stambene namjene na gradskom području Srdoči oznake 2-10-6.3. utvrđeni su člankom 102. Odluke.

Opći i detaljni uvjeti gradnje građevina i uređenja površina stambene namjene na gradskom području Srdoči oznake 2-10-9.15. utvrđeni su člankom 107. Odluke.

Uvjeti gradnje parkirališta i garaža utvrđeni su člankom 153. do 157. i 319. Odluke.

Uvjeti gradnje novih cesta i ulica utvrđeni su člankom 137. Odluke, a uvjeti za rekonstrukciju postojećih cesta i ulica člankom 138.do 142. Odluke.

III.	STRUČNE PODLOGE NA KOJIMA SE TEMELJE

PROSTORNO PLANSKA RJEŠENJA PLANA

- Detaljni plan uređenja stambenog područja Martinkovac („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 18/09 i 51/13)

- Detaljni plan uređenja trgovačkog područja Martinkovac („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 41/08)

- Dispozicija dvojnih višeobiteljskih građevina na k.č. 746/7, 756/1, 761, k.o. Srdoči, A.B.B.A. d.o.o., idejno rješenje broj 03/2022.

IV.	POPIS PROPISA KOJE JE BILO POTREBNO POŠTIVATI U

IZRADI PLANA

- 	Zakon o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19,

98/19 i 67/23),

- Zakon o gradnji ("Narodne novine" broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19),

- Zakon o zaštiti od buke ("Narodne novine" broj 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18 i

14/21),

- Zakon o zaštiti zraka ("Narodne novine" broj 127/19),

- Zakon o gospodarenju otpadom ("Narodne novine" broj 84/21),

- Zakon o zaštiti od požara ("Narodne novine" broj 92/10),

- Zakon o vodama (“Narodne novine” broj 66/19 i 84/21),

- Zakon o vodnim uslugama (“Narodne novine” broj 66/19),

- Zakon o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine" broj 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21),

- Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima ("Narodne novine" broj 108/95 i 56/10),

-	Zakon o cestama ("Narodne novine" broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19),

- Zakon o zaštiti od neionizirajućeg zračenja ("Narodne novine" broj 91/10),

- Zakon o elektroničkim komunikacijama ("Narodne novine" broj 73/08, 90/11, 133/12,

80/13, 71/14 i 72/17),

- Zakon o mjerama za smanjenje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih

mreža velike brzine ("Narodne novine" broj 121/16),

- Pravilnik o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim

pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova ("Narodne novine" broj

106/98, 39/04, 45/04-ispr., i 163/04, 76/07, 135/10, 148/10 i 153/13),

- Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i

smanjene pokretljivosti ("Narodne novine" broj 78/13 i 153/13),

- Pravilnik o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u

prostornom planiranju i uređivanju prostora ("Narodne novine" broj 29/83, 36/85,

42/86 30/94, 76/07 i 153/13),

- Pravilnik o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj

zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja ("Narodne novine"

broj 66/21),

- Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključka i prilaza na javnu cestu

("Narodne novine" broj 95/14),

- Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u

slučaju požara (“Narodne novine” broj 29/13 i 87/15),

- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe ("Narodne novine" broj 35/94, 55/94-ispr. i

142/03),

- Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara ("Narodne novine" broj 8/06),

- Pravilnik o tehničkim uvjetima gradnje i uporabe telekomunikacijske infrastrukture

("Narodne novine" broj 88/01),

- Pravilnik o načinu i uvjetima određivanja zone komunikacijske infrastrukture i

povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora, te obaveze investitora radova ili

građevine ("Narodne novine" broj 42/09),

- Pravilnik o svjetlovodnim distribucijskim mrežama ("Narodne novine" broj 57/14),

- Pravilnik o tehničkim uvjetima za kabelsku kanalizaciju ("Narodne novine" broj 139/23),

- Pravilnik o načinu i uvjetima pristupa i zajedničkog korištenja elektroničke

komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme ("Narodne novine" broj 36/16),

- Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave

("Narodne novine" broj 145/04),

- Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda ("Narodne novine" broj

26/20),

- Pravilnik o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta ("Narodne novine" broj 66/11 i 47/13),

- Uredba o razinama onečišćujućih tvari u zraku ("Narodne novine" broj 77/20),

- Uredba o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge

povezane opreme ("Narodne novine" broj 131/12, 92/15 i 10/21),

- Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine na području Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 51/2013)

- Odluka o zaštiti izvorišta vode za piće u slivu izvora u Gradu Rijeci i slivu izvora u

Bakarskom zaljevu ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 35/12 i

31/13),

- Odluka o odvodnji otpadnih voda na području aglomeracije Rijeka ("Službene

novine Primorsko-goranske županije" broj 16/13),

- Plan zaštite od požara za područje grada Rijeke ("Službene novine Grada Rijeke" broj

3/15),

-	Odluka o određivanju osjetljivih područja ("Narodne novine" broj 30/10, 141/15),

-	Opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga, KD Vodovod I kanalizacija d.o.o.

Rijeka, 3.9.2013.,

-	Strategija upravljanja vodama,

-	Plan upravljanja vodnim područjem 2016-2021 ("Narodne novine" broj 66/16),

-	Nacionalni plan razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj ("Narodne

novine" broj 26/21),

- Strategija razvoja širokopojasnog pristupa internetu.

V.	ZAHTJEVI I MIŠLJENJA ZA IZRADU PLANA

Temeljem članka 90. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) Grad Rijeka , Upravni odjel za urbanizam, prostorno uređenje i graditeljstvo, kao Nositelj izrade prostornog plana, zatražio je od tijela državne uprave, pravnih osoba s javnim ovlastima i upravnih tijela Primorsko-goranske županije i Grada Rijeke da dostave zahtjeve za izradu Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela naselja Srdoči.

Zahtjeve za izradu Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela naselja Srdoči dostavili su:

- HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI, Zagreb, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9,

- HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.o.o., Elektroprimorje Rijeka, Rijeka, Viktora Cara Emina 2,

- Komunalno društvo "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju, Rijeka, Dolac 14,

- MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Rijeka, Služba inspekcijskih poslova, Rijeka, Ulica Fiorello La Guardia 13.

Mišljenja na Prijedlog Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela naselja Srdoči dostavili su:

- HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI, Zagreb, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9,

- Komunalno društvo "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju, Rijeka, Dolac 14,

- MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Rijeka, Služba inspekcijskih poslova, Rijeka, Ulica Fiorello La Guardia 13.

ZAHTJEVI ZA IZRADU PLANA

MIŠLJENJA NA PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PLANA

VI.	IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI

VII.	SAŽETAK ZA JAVNOST

IZMJENA I DOPUNA

DETALJNOG PLANA UREĐENJA DIJELA NASELJA SRDOČI

Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja dijela naselja Srdoči izrađuju se na temelju:

-    Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23),

-   Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke ("Službene novine

Primorsko-goranske županije" broj 7/07 i 14/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 8/14,

3/17, 21/19, 11/20 – ispravak i 14/23),

-   Odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela naselja Srdoči („Službene novine Grada Rijeke“ broj 11/22).

Razlozi za izradu Izmjena i dopuna Plana su slijedeći:

- osiguranje preduvjeta za provođenje prostornih rješenja iz prostornih planova koji graniče s područjem obuhvata Plana,

- usklađenje prometnih rješenja i uvjeta gradnje s rješenjima i uvjetima gradnje utvrđenim Detaljnim planom uređenja stambenog područja Martinkovac („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 18/09 i 51/13) i Detaljnim planom uređenja trgovačkog područja Martinkovac („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 41/08),

- usklađenje prometnih rješenja izgradnje rotora na križanju prometnica planskih oznaka GP1 (SU III) i OUV s prometnim rješenjima Detaljnog plana uređenja stambenog područja Martinkovac,

- utvrđenje prostornih i ostalih uvjeta gradnje za gradnju građevina na građevnim česticama planskih oznaka 11P, 12P, 24 i 25, odnosno uvjeta za priključenje na javno prometnu površinu,

- utvrđenje prostornih i ostalih uvjeta gradnje dvojne građevine na građevnoj čestici planske oznake 24P,

- utvrđenje mogućnosti formiranja građevnih čestica za gradnju dvojnih i samostojećih građevina sukladno stvarnom vlasničkom stanju na građevnim česticama planskih oznaka 43P, 44P, 45P te drugim građevnim česticama po potrebi,

- osiguranje preduvjeta za zaštitu prostora i okoliša,

- utvrđenje prostornih, prometnih i drugih uvjeta za građevne čestice na području obuhvata Plana.

Izmjenama i dopunama Plana mjenjaju se i dopunjuju u tekstualnom i grafičkom dijelu slijedeće izmjene:

- Izmjenom i dopunom Odluke o izradi Izmjena i dopuna Plana korigiran je obuhvat Izmjena i dopuna Plana s obzirom da su se u južnom dijelu Plana preklapale granice DPU Srdoči i DPU Martinkovac. Obuhvat plana iznosi oko 21,0 ha. S tim u vezi Izmjenom i dopunom Plana nije bilo potrebno implementirati prometno rješenje rotora planirano u obuhvatu DPU stambenog područja Martinkovac. Novi rotor planiran je na raskrižju ulica Miroslava Krleže, Dobriše Cesarića, novoplanirane prometnice oznake OU7b u obuhvatu DPU stambenog naselja Martinkovac te sekundarne pristupne prometnice na građevnoj čestici oznake GP2 ovoga Plana.

- Zbog skučenosti prostora između postojećih zgrada i budućeg stambeno-poslovnog kompleksa na česticama oznake 5Pb i 6Pb, prometnim rješenjem nije bilo moguće priključiti peti privoz rotoru sekundarnu pristupnu prometnicu GP2, predmetna pristupna prometnica izgubila je svoju svrhu, te se ovim Izmjenama i dopunama Plana ukida. Površina na kojoj je bila planirana prometnica prenamjenjuje se u javnu zelenu površinu i postaje dio čestice planske oznake JZ3.

PRIJEDLOG ID PLANA				         PLAN NA SNAZI

3)	Izmjena i dopuna Plana usklađena je s prometnim rješenjem iz Detaljnog plana uređenja trgovačkog područja Martinkovac u dijelu raskrižja Ulice Bartola Kašića i Ulice Mate Lovraka.

PRIJEDLOG ID PLANA	          PLAN NA SNAZI                                         DPU TRG. PODRUČJA MARTINKOVAC

4)	Izmjenom i dopunom Plana građevna čestica oznake 24P podijeljena je na dvije građevne čestice oznaka 24Pa i 24Pb na kojima se planira izgradnja dvojne stambene građevine. Kolni pristup građevne čestice ostvaruju preko prometnice oznake GP5.

PRIJEDLOG ID PLANA				         PLAN NA SNAZI

5)	Izmjenom i dopunom Plana ukida se planirana pristupna prometnica planske oznake GP12b. Površina na kojoj je bila planirana prometnica prenamjenja se u javnu zelenu površinu i postaje dio čestice planske oznake JZ28.

PRIJEDLOG ID PLANA                                     	     PLAN NA SNAZI

6)	Izmjenom i dopunom Plana mjenja se oblik i veličina čestice kolno-pristupnog puta oznake KP2 kojim novoplanirane građevne čestice oznaka 12Pa i 12Pb ostvaruju uvjete za priključenje na javno prometnu površinu. U sklopu čestice KP2 planira se uređenje 4 parkirališna mjesta. Novoplanirana građevna čestica oznake 11P ostvaruje uvjete za priključenje na javno prometnu površinu preko planiranog kolno-pješačkog puta oznake KP8.

PRIJEDLOG ID PLANA				           PLAN NA SNAZI

7)	Izmjenom i dopunom Plana ukida se ogranak stambene ulice GP14 i kolni pristup KP5 te se sukladno stvarnom vlasničkom stanju formiraju građevne čestice oznake 43P, 44P i 45P. Na građevnim česticama 43P, 44P i 45P planira se gradnja samostojećih stambenih građevina. Građevne čestice 43P i 44P ostvaruju pristup preko novoplaniranog kolno-pristupnog puta oznake KP9. Građevna čestica 45P ostvaruje pristup preko novoplaniranog kolno-pristupnog puta oznake KP10. Izmjenom i dopunom Plana građevna čestica 39P mijenja svoj oblik i veličinu, formira se nova građevna čestica stambene namjene 40P i čestica javne pješačke površine JP26. Na građevnoj čestici planske oznake JZ76 planira se uređenje javne zelene površine – vrt.

PRIJEDLOG ID PLANA				          PLAN NA SNAZI

8)	Izmjenom i dopunom Plana planira se proširenje javne pješačke površine koja je planirana na čestici planske oznake JP5. Između građevne čestice GP3 i građevne čestice 8P, na čestici planske oznake JZ9a planira se uređenje zaštitne zelene površine.

PRIJEDLOG ID PLANA				         PLAN NA SNAZI

9)	Izmjenom i dopunom Plana planira se izgradnja podzemne etaže za garažu planirane poslovno stambene građevine, oznake 46P te kolni pristup s prometnica planskih oznaka GP9 i GP8.

PRIJEDLOG ID PLANA				              PLAN NA SNAZI

10)	Izmjenom i dopunom Plana usklađeni su podaci o komunalnoj infrastrukturi na području obuhvata Plana u odnosu na izvedeno stanje i idejna rješenja planiranih građevina i sa zahtjevima javnopravnih tijela.

11)	Po provedenoj javnoj raspravi prihvaćene su primjedbe kojima se u grafičkom dijelu Plana ucrtava legalizirana građevina na građevinskim česticama oznake 33a i 33b, te se korigira udaljenost građevinskog dijela od ruba građevinskih čestica oznake 43P i 44P, kako je obrazloženo u Izvješću o provedenoj javnoj raspravi.